KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE ESAS BİNALARIN PERFORMANS ANALİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE OLASI GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN ADI: ....................................................................................................... Binasının Performans Açısından Değerlendirilmesi ve Olası Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması işini kapsar.

İŞİN YAKLAŞIK ALANI: ....... m² dir.

İŞİN SÜRESİ: Yer tesliminden itibaren …….  (…) takvim günüdür.

GECİKME CEZASI; İdare tarafından sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, işin zamanında bitirilmediği – mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden % … (……….) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.

- kONU

Bu teknik şartname, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen mevcut binalar ve kamu binalarının deprem tehlikesi dikkate alınarak incelenmesi, binaların performanslarının değerlendirilmesi ve olası güçlendirme projelerinin hazırlanması işinde uyulması gereken asgari koşulları içermektedir. İdarece teknik şartnamede öngörülmeyen yönetmelik, genelge ve şartnamelerde yapılması gerekli olan güncel çalışmaların yüklenici tarafından yapılması gerekmektedir.

- YAPILACAK tespİt VE DENEYLER

Tüm inceleme ve analizler 06 Mart 2007’de Resmi Gazetede yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacaktır. Binadaki tespitler yönetmelikte Madde 7.2.2’te tanımlanan “bilgi düzeyleri“ için öngörülen esaslara göre yapılacak; analizler ise Yönetmeliğin “7.5 Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi” maddesine göre yapılacaktır.

  - Hasar Tespiti ve Mevcut Durum Araştırmaları

    - Binaya Ait Proje ve İnşa Dokümanlarının Belirlenmesi ve İncelenmesi

İdare, elinde mevcut olması durumunda, (yapılacak inceleme-analiz ve değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere) binaya ait mimari-betonarme proje çizimleri, ilgili hesaplar, zemin araştırma raporları, ataşman defterleri, dokümanları Firma’ya verecektir.

    - Bina Üzerinde Yapılacak Gözlem, İnceleme ve Deneyler

Binada aşağıda belirtilen inceleme, etüd ve deneyler yapılacaktır. Bu çerçevede, yapının projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, projede öngörülmüş yapı malzemelerinin kullanılıp kullanılmadığı, yapının projelerinin mevcut olmaması durumunda ise rölevesi çıkarılarak yapının geometrik ve mekanik özellikleri bakımından mevcut durumu tespit edilecektir. Yapılacak tüm deney ve ölçümlerin yerleri, verilecek planlara referanslı olarak raporlarda yer alacaktır. Bu amaçla;

      - Rölöve Çalışmaları

- a)Bina Geometrisi: Binanın mimari ve/veya betonarme projeleri mevcut ise, binada yapılacak ölçümlerle mevcut geometrinin mimari plana ve betonarme projesine uygunluğu kontrol edilir. Proje yoksa saha çalışması ile binanın mimari ve taşıyıcı sistem rölövesi çıkarılır.

- Temel sisteminin tespiti/kontrolü amacıyla açılacak kontrol çukurları için ek’te yer alan Tutanak-1 düzenlenecektir.

- Plan ve kesitler, 1/100 ölçeğinde paftalar halinde düzenlenecek, “İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları”nda belirtilen 1/50 proje safhasının gerektirdiği bilgileri içerecektir.

- Her bina için mevcut mimari ve taşıyıcı sistem planları ve 1/500 ölçekli yönlendirilmiş ve usulüne uygun olarak çizilmiş vaziyet planı, blok isimleri, proje etiketi A4 boyutunda (gerekirse A4’e katlanmış) olarak ve her bina için en az iki cepheden çekilecek fotoğraf 1. aşama Rapor içeriğinde yer alacaktır.

- Mevcut temel sistemi ve boyutları için yeterince bilgi üretilemediği ve temel sistemi kısıtlı bilgilerle tasarlandığı takdirde, temel Röleve planına bu husus işaret edilecektir; bu durumda güçlendirme inşaatı sırasında mevcut temelin gerçek boyutlarına göre, gerekirse temel projesi revizyonu yapılacaktır.

- Her bina için varsa mevcut hasarların işlendiği hasar rölöveleri hazırlanacak, bu durum fotoğraflarla tespit edilecektir.

      - Beton Kalitesinin ve Donatı Durumunun Belirlenmesi

- Eleman Detayları:

- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin ön gördüğü bilgi düzeyindeki şartlara uyularak donatı tespiti yapılacaktır.

- Yapılan donatı tespitleri için ek’te yeralan Tutanak-2 düzenlenecektir.

- Malzeme Özellikleri:

- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin ön gördüğü bilgi düzeyindeki şartlara uyularak malzeme özellikleri belirlenecektir.

- Karot numune alımı için ek’te yeralan Tutanak-3 düzenlenecektir.

- Beton dayanımının binadaki dağılımı, karot deney sonuçları ile uyarlanmış Beton Test Çekici okumaları veya benzeri hasarsız inceleme araçları ile kontrol edilebilir. Ek’te yeralan Tutanak-4 düzenlenecektir.

      - Geoteknik İncelemeler

- Yapının üzerinde yer aldığı zemin tabakalarının cinsleri ve indeks özellikleri (zeminin; kuru,doygun ve doğal birim hacim ağırlıkları, içsel sürtünme açısı, kohezyonu, sıkışma yüzdesi, porozitesi, su muhtevası, Atterberg Limitleri ve diğer zemin karakteristikleri ile dane dağılımı), yer altı su durumu, zemin oturması ve sıvılaşma ihtimali ve “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen zemin grubu ve yerel zemin sınıfı belirlenerek jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisince ortaklaşa “Zemin ve Temel Etüdü Raporu” hazırlanacaktır. Zemin raporunda verilen bilgiler, elastik zemine oturan temel modeli yapılabilmesi için yeterli olacaktır.

- Bodrum kat hariç üç ve daha fazla kata sahip her yapı sahasında en az bir adet ve ortalama 15m derinliğinden az olmamak üzere zemin etüd sondajı yaptırılacaktır. Daha az katlı binalarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın “Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” Kategori-1’de belirtildiği şekilde inceleme alanı ve çevresine ilişkin jeolojik bilgiler alınıp bina değişik cephelerinde derinliği temel alt kotundan az olmamak üzere en az üç adet muayene çukuru açtırılarak zemin, mevcut şev aynaları ve çevre yapıları yönünden incelenecektir. İdarece, kat sayısından bağımsız olarak, zemin koşulları, civar yapıları veya yeraltı suyu yönünden incelenen binanın Kategori-2’de yer aldığı tespit edilirse, sondaja dayalı etüt yapılacaktır.

- Zemin etüdü amacıyla açtırılacak Muayene Çukuru için ek’te yeralan Tutanak-5; Sondaj Çalışması için Tutanak-6 düzenlenecektir.

- Sondaj veya gözlemsel etüd sonrası ”Bina Ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin Ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı“na uygun olarak ”Zemin ve Temel Etüdü Raporu“ hazırlanacaktır.

- YAPILARIN DEPREM DAYANIMInın DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

  - Mevcut Yapının Analizi

Binanın taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesinden sonra yapı önce düşey yüklere göre, daha sonra da deprem etkisine göre analiz edilecektir.

Analizler 06 Mart 2007’de Resmi Gazetede yayınlanan  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik kullanılacaktır. Bu analizlerde yönetmelikte orta bilgi düzeyi için öngörülen katsayılar kullanılacak, Yönetmeliğin “7.5 Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi” maddesine göre binanın deprem performansı belirlenecektir.

Analizlerde kabul görmüş bilgisayar yazılımları kullanılarak, program girdileri, taşıyıcı sistem idealleştirmeleri ve kullanılan analiz yöntemleri verilecek raporlarda anlaşılır bir şekilde gösterilecektir.

  - Karar

Yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçlar irdelenecek, bu çalışmanın sonucunda yapının mevcut haliyle korunması veya takviye edilmesi veya yıkılması alternatifleri değerlendirilerek Firma görüşü, maliyet unsurlarını da içerecek şekilde gerekçeleri ile birlikte, İdare onayına sunulacaktır.

- Güçlendİrme

  - Güçlendirme Projesinin Hazırlanması

Firma, yapılan tahkik hesapları sonucuna göre yapının deprem dayanımının yeterli düzeye ulaştırılması için taşıyıcı sistemin bir bütün olarak ve/veya belirli elemanlar bazında güçlendirilmesi için öneriler geliştirecek; İdare uygun görüşünden sonra güçlendirilmesine karar verilen yapıların güçlendirme projeleri Firma tarafından hazırlanarak İdare onayına sunulacaktır. Güçlendirme projeleri temel takviyesi ve gerekmesi halinde zemin iyileştirmeye ilişkin tüm detay ve hesapları içermelidir.

Bu süreçte Firma, teknik bakımdan geçerli, bölge şartlarında yapımı mümkün ve yapının mimari işlevlerine en az müdahale içerecek tarzda tasarlayacağı güçlendirme sistemlerinin geliştirilip projelendirilmesini sağlayacaktır.

Gerekli tüm analiz ve tahkikler, yapıya etkiyebilecek tüm yükler göz önünde bulundurularak güçlendirilmiş durum için yeniden yapılarak elde edilen sonuçlar mevcut durumla karşılaştırılacak ve binanın yeterli güvenliğine ulaştığı gösterilecektir. Ayrıca, mevcut standart, şartname veya yönetmeliklerde yeralmamakla birlikte, yapılan analiz ve hesaplarda kullanılan kriterler de belirtilecektir.

Yapının güçlendirme projesine ilişkin çizimler, profesyonel mühendislik kuralları çerçevesinde yeterli ayrıntıda, anlaşılabilir ve uygulanabilir biçimde hazırlancaktır. Güçlendirme ve onarım detayları her bir bina ve eleman bazında ayrı ayrı düzenlenecek olup kesinlikle tip detaylarla yetinilmeyecektir.

Projelendirme safhasında mevcut temellerle ilgili bilgilerin yeterince ortaya çıkarılamaması halinde, mevcut bilgilere göre düzenlenecek temel kalıp ve detayları, söz konusu yapının güçlendirme inşaatı sırasında temellerin açılması ile ortaya çıkan bilgilere göre, gerekirse, Firma tarafından İdare’ce kabul edilecek biçimde ücretsiz olarak revize edilecektir.

  - Güçlendirme İşleri Yaklaşık Maliyetinin, Keşif ve Metrajların Hazırlanması

Firma tarafından hazırlanan güçlendirme projelerinde yeralan tüm imalatlar ile güçlendirme sebebiyle ortaya çıkacak tüm işlerin (sıva, boya, kaplama vb.) metrajları yapılarak bu imalatlara ilişkin birim fiyat analizleri çıkarılacaktır. Ayrıca her bina için keşif düzenlenecek ve takviye projelerinde yeralan imalatların yapımını tarifleyen ayrıntılı bir “Teknik Şartname” hazırlanacaktır.

- Diğer İşler

Mekanik, elektrik, yalıtım, drenaj ve benzeri donanım ve tesisat; güçlendirme işleri esnasında kısmen veya tamamen tahrip olabilir; yenilenmeleri gerekebilir. Bu gibi hallerde, bu tür kısmi veya yenileme işleri için de gerekmesi halinde ayrıca uygulama projesi Firma tarafından, ilave bir bedel ödenmeksizin hazırlanacaktır.

- PROJE VE RAPOR VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Firma tüm iş adımları ile ilgili olarak, işbu şartnamede açıkça yada zımmen belirtilen çeşitli rapor, hesap, proje, tutanak ve belgeleri İdare'ye sunacaktır. Bu dökümanlar onaydan sonra düzeltilmiş olarak ayrıca CD-ROM üzerinde verilecektir.

Bu rapor, hesap, proje ve diğer belgeler, aşağıdakiler dahil ancak, bunlarla sınırlı olmayan Firma hizmetlerini kapsayacaktır.

  - Genel

Tüm raporların bir taslak nüshası, üzerinde görüşmek üzere önce İdare’ye sunulacaktır. Bunun ardından Firma bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri kapsayan nihai raporu hazırlayacaktır.

  - İnceleme ve Analiz

Madde 2.1’de belirtilen röleve, inceleme, deney ve gözlem sonuçlarını içeren ve bu konularla ilgili Firma görüşlerini kapsayan rapor (incelenen binanın tüm cephelerini ve Madde 2.1.2.1’de belirtilen hasar rölevelerine referanslı olmak üzere taşıyıcı eleman hasarlarına ilişkin yeterli sayı ve ayrıntıda fotoğrafları raporlara ekleyecektir), ve Madde 2.2’de belirtilen hesapları içeren rapor.

  - Güçlendirme Safhası Dökümanları

Madde 2.1’de belirtilen güçlendirme sistemlerine ait özel detaylar, ilgili hesaplar; güçlendirilmiş durum röleveleri ve hesapları ile keşif-metraj ve Teknik Şartname.

Bu teknik şartnameye konu iş; ancak 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilir.

TEMEL SİSTEMİ KONTROL ÇUKURU TESLİM TUTANAĞI (TUTANAK-1)

| İşin Adı | : | …………………………………………………... Arsası Zemin Etüdü İşi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muayene Çukuru No. |  |  |  |  | : | ……….. nolu çukur |
| Arsa plankotesine göre kuyu üst kotu |  |  |  |  | : | .......…... m |
| Muayene çukuru açılma tarihi |  |  |  |  | : | …./…./20.… |
| Muayene çukuru derinliği (m) |  |  |  |  | : | ……….. m |
| Alınan örselenmiş numune adedi |  |  |  |  | : | ……….. adet |
| Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD) |  |  |  |  | : | ……….. adet |
| Yer altı su seviyesi (m) |  |  |  |  |  | ……….. m |
| Zemin Kesiti ve Tanımlaması |  |  | : |  |  |  |

Yukarıda belirtilen kontrol çukuru …………………………… tarafından …../…../ 20…  tarihinde açılarak gerekli tespitler ve inceleme yapılmış olup, iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.     …./….. /20…

| Kuzey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arsa Krokisi ve Kontrol Yeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

İsim ve İmzalar

| Firma Yetkilisi | Zemin Etüd Firması Yetkilisi | Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi | Müdürlük Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- |

D O N A T I    T E S P İ T   T U T A N A Ğ I (TUTANAK-2)

| İşin Adı | : |  |
| --- | --- | --- |
| Bina adresi | : |  |
| Firma | : |  |
| Kontrol teşkilatı | : |  |

| No | İncelenen Yapı Elemanı | Düz Demir (adet/çap) | Etriye (çap/aralık) | Sıklaştırma Bölgesi Boyu | Sıklaştırma Bölgesi Etriye (çap/aralık) | Etriye Kancaları Kıvrılma şekli (1350 – 900) | Donatıda Korozyon Olup Olmadığı ve Korozyon Seviyesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

Yukarıda açık bilgileri bulunan binanın mevcut donatı durumunun tespiti için …/…/20... tarihinde mahalline gidilerek tespit edilen demir çap ve adetleri ile demir aralıkları yukarıda yazılmış olup, iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

İsim ve İmzalar

| Firma Yetkilisi | Karot Alan Firma Yetkilisi | Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi | Müdürlük Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- |

S E R T L E Ş M İ Ş     B E T O N D A N     K A R O T    N U M U N E S İ     A L M A

T U T A N A Ğ I (TUTANAK-3)

| İşin Adı | : |  |
| --- | --- | --- |
| Bina adresi | : |  |
| Karot alan kuruluş | : |  |
| Firma | : |  |
| Kontrol teşkilatı | : |  |

| Numune No | Numune alınan yapı elemanı (proje üzerindeki aks ve kat belirtilerek) | Numunenin alınıp alınamadığı (Evet / Hayır) | Numune çapı ve yüksekliği (mm olarak) | Düşünceler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

Yukarıda açık bilgileri bulunan binanın beton dayanımının tespiti için …/…/20.. tarihinde mahalline gidilerek ….. adet beton karot numunesi alınmış olup iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

İsim ve İmzalar

| Firma Yetkilisi | Karot Alan Firma Yetkilisi | Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi | Müdürlük Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- |

B E T O N    T E S T   Ç E K İ C İ   D E N E Y   T U T A N A Ğ I (TUTANAK-4)

| İşin Adı | : |  |
| --- | --- | --- |
| Bina adresi | : |  |
| Deneyi yapan kuruluş | : |  |
| Firma | : |  |
| Kontrol teşkilatı | : |  |
| Test çekici tipi ve seri no | : |  |

| No | Deney Yapılan Eleman | Beton Yaşı | Vuruş Yönü | Geri Tepme Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ortalama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Yukarıda açık bilgileri bulunan binanın beton dayanımının tespiti için …/…/20.. tarihinde mahalline gidilerek beton test çekici ile yapılan deney sonucunda bulunan geri tepme sayıları yukarıda yazılmış olup, iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

İsim ve İmzalar

| Firma Yetkilisi | Karot Alan Firma Yetkilisi | Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi | Müdürlük Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- |

M U A Y E N E   Ç U K U R U    T E S L İ M    T U T A N A Ğ I (TUTANAK-5)

| İşin Adı | : | …………………………………………………... Arsası Zemin Etüdü İşi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muayene Çukuru No. |  |  |  |  | : | ……….. nolu çukur |
| Arsa plankotesine göre kuyu üst kotu |  |  |  |  | : | .......…... m |
| Muayene çukuru açılma tarihi |  |  |  |  | : | …./…./20.… |
| Muayene çukuru derinliği (m) |  |  |  |  | : | ……….. m |
| Alınan örselenmiş numune adedi |  |  |  |  | : | ……….. adet |
| Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD) |  |  |  |  | : | ……….. adet |
| Yer altı su seviyesi (m) |  |  |  |  |  | ……….. m |
| Zemin Kesiti ve Tanımlaması |  |  | : |  |  |  |

Yukarıda belirtilen muayene çukuru …………………………… tarafından …../…../ 20...  tarihinde açılarak gerekli tespitler ve inceleme yapılmış olup, iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.     …./….. /20..

| Kuzey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arsa Krokisi ve Kuyu Yeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

İsim ve İmzalar

| Firma Yetkilisi | Zemin Etüd Firması Yetkilisi | Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi | Müdürlük Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- |

S O N D A J   K U Y U S U    T E S L İ M    T U T A N A Ğ I (TUTANAK-6)

| İşin Adı | : | …………………………………………………... Arsası Zemin Etüdü İşi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sondaj No. |  |  | : | SK-……. |
| Arsa plankotesine göre sondaj üst kotu |  |  | : | .......…... m |
| Sondajın türü (Zemin / kaya) |  |  | : |  |
| Sondajın uygulama şekli (Burgulu –burgusuz /sulu-susuz) |  |  | : |  |
| Sondaj makinesinin türü (marka/model) |  |  | : |  |
| Başlama Tarihi |  |  | : | …./…./20.… |
| Bitiş Tarihi |  |  | : | …./…./20.… |
| Sondaj Derinliği (m) |  |  | : | ……….. m |
| Yapılan SPT Deney Sayısı |  |  | : | ……….. adet |
| Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD) |  |  | : | ……….. adet |
| Yeraltısu seviyesi (m) |  |  |  | ……….. m |

Yukarıda belirtilen sondaj kuyusu  …………………………….  tarafından …../….. / 20... tarihinde açılarak gerekli tespit ve deneyler yapılmış olup, iş bu tutanak … sahife ve … nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.   …./….. /20...

| Kuzey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arsa Krokisi ve Kuyu Yeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

İsim ve İmzalar

| Firma Yetkilisi | Zemin Etüd Firması Yetkilisi | Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi | Müdürlük Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- |