KOCAELİ  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İMAR  İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR YÖNETMELİĞİ

2010

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ – KAPSAM – YASAL DAYANAK – İSTİSNALAR

# MADDE 1     : AMAÇ……................................. .............................................................	5

MADDE 2     : KAPSAM   ...............................................................................................	5

# MADDE 3     : YASAL DAYANAK  .................................................................................	5

# MADDE 4     : İMAR PLANI KAYIT VE HÜKÜMLERİNİN ÖNCELİĞİ .....................	…..	5

MADDE 5     : İMAR PLANLARINDA VE YÖNETMELİKTE OLMAYAN

HUSUSLAR ......................................................................................	…..	5

MADDE 6     : ENGELLİLER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER………………………………..	…..	5

MADDE 7     : BELEDİYELERİN TASARRUFUNDAKİ YERLER

ÜZERİNDE YAPILACAK İNŞAAT  VE KENT MOBİLYALARI……..........	6

MADDE 8     : YAPILARIN ESTETİĞİNDE BELEDİYELERİN YETKİSİ .......................	7

MADDE 9     :.................................................................................................................	7 MADDE 10   : YÖNETMELİĞİN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN

# DEVAM EDEN VEYA BİTMİŞ YAPILARA UYGULANMASI ..................	7

## İKİNCİ BÖLÜM

MADDE 11   : YERLEŞME ALANI İLE İLGİLİ TANIMLAR ......................................	…	8

MADDE 12   : KENT BÖLGELERİ TANIMLARI VE ALAN KULLANIŞ	                                ŞARTLARI..............................................................................................	8

MADDE 13   : ADA VE PARSELLERE AİT TANIMLAR...........................................	…..	9

MADDE 14   : YAPI DÜZENİNE AİT TANIMLAR .........................................................11

## ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

## ARSA VE YAPILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 15   : PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ ..................................................................	16

MADDE 16   : BAHÇE MESAFELERİ .....................................................................	…	17

MADDE 17   : PARSELASYON PLANI – İFRAZ – TEVHİD VE

İSTİSNALAR ....................................................................................	….18

MADDE 18   : ..........................................................................................................	….19              MADDE 19   : GEÇİCİ YAPI RUHSATI………………………………………………......	19  MADDE 20   : KAPANAN YOLLARA CEPHELİ PARSELLER.................................	… 20

MADDE 21   : TEHLİKELİ ALANLAR ......................................................................	… 20

MADDE 22   : PARSELLERDE YAPILANMA ŞARTLARI .......................................	… 20 MADDE 23   : BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA BİNA YAPILMASI .......................	… 21

MADDE 24   : BİNA CEPHE  BOYLARI...................................................................	… 21

MADDE 25   : BİNA DERİNLİKLERİ .......................................................................	…	22

MADDE 26   : BİNA YÜKSEKLİKLERİ ....................................................................	..	22

MADDE 27   : BİNALARA KOT VERİLMESİ ..............................................................	24

MADDE 28   : ZEMİN KAT KOTU ............................................................................... 26

MADDE 29   : İSTİNAT DUVARLARI…………………………………………………....	28

MADDE 30   : BAZI YAPILARDA ARANAN ŞARTLAR .............................................	28

MADDE 31   : SAÇAKLAR .........................................................................................	28

MADDE 32   : ÇIKMALAR............................................................................................	29

MADDE 33   : ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM.............................................................	30

MADDE 34   : IŞIKLIKLAR VE HAVA BACALARI .......................................................	31

MADDE 35   : YAPILARDA BULUNMASI GEREKEN PİYESLER

VE MİNİMUM ÖLÇÜLERİ ....................................................................	32

MADDE 36   : İÇ YÜKSEKLİKLER ..............................................................................	33

MADDE 37   : PENCERELER .................................................................................	….33

MADDE 38   : KAPILAR ..........................................................................................	…	34

MADDE 39   : KOMŞU PARSELE KAPI VE PENCERE AÇILMASI...........................	34

MADDE 40   : MERDİVENLER....................................................................................	34

MADDE 41   : BİNALARDA YANGIN ÖNLEMLERİ ....................................................	35

MADDE 42   : ASANSÖRLER ...................................................................................	36

MADDE 43   : KORKULUK VE PARAPETLER .......................................................	…	37

MADDE 44   : BACA ÖLÇÜLERİ VE NİTELİKLERİ ....................................................	37

MADDE 45   : PORTİKLER .....................................................................................	…	39

MADDE 46   : BİNALAR ARASI KÖPRÜ VE TÜNEL GEÇİŞLERİ……………………..	39

MADDE 47   : PASAJLAR-KAPALI ÇARŞILAR VE ÇOK KATLI MAĞAZALAR………	39

MADDE 48   : ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALAR…………………………………………. 	41

MADDE 49   : DÜĞÜN SALONLARI VE EĞLENCE YERLERİ…………………………42

MADDE 50   : EKMEK FABRİKALARI VE EKMEK FIRINLARI……………………..	…	42

MADDE 51   : SU DEPOLARI VE HİDROFORLAR – SIHHI TESİSLER

VE FOSSEPTİKLER – JENERATÖRLER – ISITMA VE

SOĞUTMA SİSTEMLERİ ....................................................................	44

MADDE 52   : SIĞINAK……………………………………………………………………..	45

MADDE 53   : BODRUM KATLAR ..............................................................................	45

MADDE 54   : KAPICI DAİRESİ, SİTE YÖNETİM ODASI VE BEKÇİ ODASI .............	47

MADDE 55   : MÜŞTEMİLATLAR ...............................................................................	47

MADDE 56   : PARATONERLER,UYARI LAMBALARI VE ANTENLER.....................	48

MADDE 57   : BAHÇE DUVARLARI ...........................................................................	48

MADDE 58   : ŞANTİYE BİNALARI ...........................................................................	49

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 59   : YAPI RUHSAT İŞLERİ ........................................................................	50

MADDE 60   : RUHSATSIZ VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR VE İZİNSİZ KAZI……	53

MADDE 61   : YAPILARIN DENETİMİ……………………………………………………..54

MADDE 62   : KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER.................... ...............................…	55

MADDE 63   : TAMİR VE TADİLATLARDA RUHSAT ALMA

ZORUNLULUĞU ..................................................................................	56

MADDE 64   : ESASLI TAMİR VE TADİLATLAR ........................................................	56

MADDE 65   : BASİT TAMİR VE TADİLATLAR  .........................................................	56

MADDE 66   : YAPI KULLANMA İZNİ  ......................................................................	56

MADDE 67  :  AĞAÇ  DİKİLMESİ ...............................................................................	57

MADDE 68  :  BANKAMATİKLER ...........................................………………………	…	57

MADDE 69  :  İNŞAAT BİLGİ TABELASI.....................................................................	58

MADDE 70  :  İSTİSNALAR      …………………………………………...………………	58

## BEŞİNCİ BÖLÜM

## GEÇİCİ HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA , YÜRÜRLÜK VE

## YÜRÜTME

GEÇİCİ MADDE 1	:	 ………………………………………………………………………	59

GEÇİCİ MADDE 2 	:	………………………………………………………………………	59

GEÇİCİ MADDE 3		:………………………………………………………………………..	59

GEÇİCİ MADDE 4   :……………………………………………………………………….		59

GEÇİCİ MADDE 5    :……………………………………………………………………….	59

MADDE 71          		:	YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA VE YÜRÜRLÜLÜK………………	59

EK -1                      	:	İMAR DURUMU BELGESİ……………………………………..….	60

EK -2                      	:	İNŞAAT BİLGİ TABELASI…………………………………………	61

EK- 3                      	: 	İNŞAAT RUHSATINA(UYGULAMAYA) YÖNELİK HAZIRLANACAK

ZEMİN İNCELEME RAPORLARI’NIN GENEL FORMATI……..	62

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ-KAPSAM-YASAL DAYANAK-İSTİSNALAR

AMAÇ

MADDE  1- Bu Yönetmeliğin amacı, Büyükşehir Belediyesi, Belediye  Sınırları içerisindeki yerleşme alanları ile, bu alanlar içerisindeki yapılaşmaların, İmar Planı ve bu planın ön gördüğü sosyal ve teknik alt yapı ile yöresel koşullarla uyumlu, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı, kent estetiğine katkı sağlayan, sanatsal ve tarihsel niteliği olan, afetlere  duyarlılık ilkelerine, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun, güvenli oluşumunu sağlamaktır.

KAPSAM

MADDE  2- Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Uygulama İmar Planı olan alanlarda uygulanır.

YASAL DAYANAK

MADDE  3- Bu Yönetmelik, Anayasa’nın 124 üncü maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 11 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

İMAR PLANI KAYIT VE HÜKÜMLERİNİN ÖNCELİĞİ

MADDE 4- Bu Yönetmelikte tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler hariç, yer alan diğer hususlar ve yazılı hükümler, İmar Planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. Ancak imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kütleleri, bilhassa bu maksatla etüt edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik bina yapılacağını, ön bahçeli veya ön  bahçesiz nizamın kabul olunacağını, binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit maksadı ile şematik olarak gösterildiğinden bunlara ait ifadeler imar planı kayıtlarından sayılmazlar. Bu durumda Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İMAR  PLANLARINDA VE YÖNETMELİKTE OLMAYAN HUSUSLAR

MADDE  5- Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında, İlçe Belediye Başkanlıklarınca tereddüt edilen hususlarda Büyükşehir Belediyesinin görüşüne başvurulur. Bu gibi durumlarda; Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği görüş doğrultusunda uygulama yapılır ve bu görüşler tüm Belediyeleri bağlar.

ENGELLİLER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; İlçe Belediyeleri mevzuat ve tüm standartlarla engelliler konusunda getirilen hükümlere uymak ve bunları uygulamakla yükümlü olup, yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan ancak teknik olarak uygulanabilen, teknolojik, psikolojik ve sosyal tüm önlemleri almaya yetkili ve sorumludur.

BELEDİYELERİN TASARRUFUNDAKİ YERLER  ÜZERİNDE YAPILACAK İNŞAAT ve KENT MOBİLYALARI

MADDE 7-

A) İlçe Belediyelerinin sorumluluk ve tasarrufundaki kamu malı olarak terkinli yerler üzerinde otobüs durağı, denetim noktaları gibi kamu  hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli geçici tesisler; ancak tarihi ve doğal dokuyu bozmayacak, yaya ile taşıt trafiğini olumsuz yönde  etkilemeyecek, yol ve yeşil alanları işgal etmeyecek, yaya kullanım alanlarına taşmayacak, arka tarafta bulunan bina cephelerini kapatmayacak ve binaların girişini engellemeyecek şekilde söz konusu  yerin karakterini muhafaza etmek şartı ile yapılabilir.

B) İlçe Belediyeleri; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli hela, büfe vb. tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Estetik Kurul Yönergesi ve T.S.E. Standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır.

Bu çerçevede:

Yaya kaldırımı tek yönlü yollarda 1,50 m, çift yönlü yollarda 1,80 m’ den,

Yaya geçitlerinde yolu kaldırıma bağlayan rampa genişliği 1,50  m’ den,

Yaya kaldırımı üzerine gelen tente ve saçakların altının yere olan uzaklığı 2,40 m’ den,

Zorunlu hallerde konulan trafik işaret ve levhalarının alt ucu yaya kaldırım zeminine 1,90 m’den,

az olamaz.

C) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen tesislerden;

1- Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yollar ve meydanlar üzerinde yapılacaklara, Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulunun uygun görüşü ve gerekli ise ilgili müdürlük ve kuruluşların da görüşü alınarak Büyükşehir Belediyesince,

2- İlçe Belediyelerinin sorumluluk alanında bulunan yollarda yapılacaklara ise, Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulunun uygun görüşü alınarak İlgili İlçe Belediyesince

izin verilebilir.

D) Yapılacak olan tesisler ile her türlü alt yapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya dolaşımının ve engellilerin ulaşabilirliliğinin engellenmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur.

YAPILARIN ESTETİĞİNDE BELEDİYELERİN YETKİSİ

MADDE  8-

A- İlçe Belediyeleri; uygun gördükleri yerlerde yapıların estetiği  ile ilgili kurallar getirerek, mahallin özelliklerine göre  yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla  dış cephe şeklini, boya ve kaplamaları  ile çatı örtüsünün malzemesini ve rengini belirlemekle yetkilidir.

Ancak Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurul yönergesinde belirtilen ve Kurulun görev ve yetki alanına giren bölgelerde yapıların estetiği ile ilgili kararlar almaya Estetik Kurulu yetkilidir.

B- İlçe Belediyelerinin gerekli görmesi durumunda; evvelce yapılmış  yapılar hakkında ‘A’ bendindeki hükümler uygulanabilir.

MADDE  9-

Bu Yönetmelikte İlçe Belediyelerine bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları, yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmaması koşulu ile İlçe Belediye Başkanlarına aittir.

YÖNETMELİĞİN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN DEVAM EDEN VEYA      BİTMİŞ YAPILARA UYGULANMASI

MADDE 10- 2 yıl içinde temel üstü vizesi almış ancak, ruhsat süresi içinde tamamlanamayacağı anlaşılan ve beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili Belediyeye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

Ayrıca; ilgili Belediyesinden temel kontrolü yapılıp temel vizesi alınmadan, subasman üst seviyesinden itibaren, üst katlara hiçbir şekilde devam edilemez.

Bir parselde birden fazla bina var ise;  yapı ruhsatından sonra 2 yıl içerisinde temel atılarak   (farklı tarihlerde) temel üstü ölçümü yaptırılabilir. Her bina için ayrı ayrı temel üstü vizesi alınabilir. Yapılardan en az birisine temel üstü vizesi alınmış olması inşaata başlandığı anlamına gelir.

İKİNCİ BÖLÜM

YERLEŞME ALANI İLE İLGİLİ TANIMLAR

MADDE  11-

A- Yerleşik (Meskun) Alan: Üst ölçekli  plan kararlarına uygun olarak imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanlardır.

B- Gelişme (İnkişaf) Alanı: Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planlarında kentin gelişmesine ayrılmış alanlardır.

KENT BÖLGELERİ TANIMLARI VE ALAN KULLANIŞ ŞARTLARI

MADDE  12-

A-Çalışma alanları:

1-Merkezi İş Alanı: İmar planlarında, kentin gelişim süreci içerisinde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda yönetim, sosyokültürel ve ticari amaçlı yapılar gibi kentsel hizmetlere ayrılmış alanlar ile konut dışı faaliyetlerin belirli oranların üzerinde teşekkül ettiği bölgedir.

2-Ticaret Alanları : İmar planlarında, ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgedir. Bu bölgelerde toptan ve perakende satış yapan işyerleri, büro, iş hanı, çarşı gibi çok katlı  mağazalar, oteller ve lokantalar, inşaat  ve  bayındırlık işleri, ulaştırma ve haberleşme hizmetleri yürüten işyerleri, sigorta, taşınmaz mallara ait iş ve yardımcı hizmetler, sosyal, eğlence, kültür ve kişisel hizmetler sunan işyerleri, mali kurumlar ve kamu kuruluşları ile sağlık hizmetleri sunulan yapılar yapılabilir. Planda ticaret alanı olarak ayrılan yerlerde, zemin katın haricindeki katlar konut olarak düzenlenebilir.

3-Küçük Sanayi Alanları: İmar planlarında küçük sanayi kuruluşları ve  imalathaneler  için ayrılmış alanlardır. Bu bölge içerisinde daha çok kentliye yönelik hizmetler üretilen yapı ve tesisler yapılabilir.

4-Sanayi ve Depolama Alanları: İmar planlarında, her türlü sanayi ve depolama veya sadece depolama tesisleri için ayrılmış olan alanlardır. Bu alanlarda ana ve ara mallar ile tüketim malları üretilen  sanayi yapıları ve depoları veya sadece depolama tesisleri yapılabilir.

5-Sanayi Alanları: İmar planlarında, her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış olan alanlardır. Bu alanlarda; sanayi, ağır sanayi tesisleri ve  sanayiye yönelik hizmet verecek diğer yapı ve tesisler de  yapılabilir.

6-Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları: Dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.

7-Akaryakıt Ve LPG İkmal İstasyonu Alanları;

1) Akaryakıt İstasyonları : Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği yerdir.

2) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonları : Sıvılaştırılmış petrol gazlarının  sabit tanklarda depolandığı, yakıt olarak sıvılaştırılmış petrol gazlarının  kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına ikmal hizmetlerinin verildiği istasyonlardır.

B-Kentsel Sosyal ve Teknik  Altyapı Alanları:

1-Kentsel Aktif Yeşil Alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi,  park, dinlenme, gezinti, piknik ve eğlence alanları toplamıdır. Metropol ölçeğindeki fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamında değildir.

1a-Çocuk Bahçeleri: Çocukların oyun ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. Bu alanlar içerisinde, bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç-gereçlerinden büfe, havuz,  pergola  ve genel hela vb. tesisler yapılabilir.

1b-Parklar: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. İmar planlarında, park alanlarının içerisinde, park için gerekli başka tesisler gösterilmemişse, büfeler, havuzlar, pergolalar, açık çayhane ve genel heladan başka tesis yapılamaz. Lüzumu halinde açık spor tesisleri yapılabilir.

Bu alanlar dışında kalan  Kentsel  Sosyal  ve  Kültürel Teknik  Altyapı Alanları, 3194 Sayılı İmar Kanununun  “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” te Ek-1 tabloda  belirtilen alanlardır.

1 ve 2  no’lu bentlerde belirtilen çalışma, Kentsel Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarında yapılacak tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, engellilerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde T.S.E. Standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur.

ADA VE  PARSELLERE AİT TANIMLAR

MADDE 13-

1a- Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman oluşan veya oluşmuş adadır.

1b-İmar Adası: İmar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır.

2a-Kadastro Parseli: Tapulama esnasında oluşmuş veya kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir.

2b-İmar Parseli: İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir.

3-Parsel Cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol  üzerindeki kenar, parsel  cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde  dar kenar, parsel cephesidir.

4-Parsel Derinliği: Parsel ön cephe hattına, arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatlarının uzunluklarının ortalamasıdır.

5-Ön Bahçe: Parselin cephe aldığı yol ile yapı cephe hattı arasında kalan bölümdür. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde, yapı ile yol arasında kalan bölümler de ön bahçe tanımına girer.

6-Arka Bahçe: Parsel arka hattı ile yapı arka cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür. Ancak; köşe başı parsellerde arka bahçe olmayıp, ön bahçe dışındaki kısımlar yan bahçe kabul edilir.

7-Yan Bahçe: Ön ve arka cephe  bahçeleri  dışındaki bahçelerdir.

8-İç Bahçe: Yapı kitlesi içerisinde tertiplenen ve hiçbir şekilde üstü kapatılamayan   bahçelerdir.

9-Kat Bahçeleri: Binaların çeşitli katlarında, bağlı bulunduğu kata veya katlara hizmet edecek ve hizmet edeceği bağımsız bölüm veya bölümlerin eklentisi olarak tapuda gösterilecek şekilde, plan ve yönetmelikte belirtilen çekme mesafeleri dışında, bitki yetiştirmek için gerekli toprak dolgu kullanılarak ve iklimlendirilmesi sağlanarak yapılacak bahçe düzenlemeleridir.

10-Sundurma: Yağmur ve güneşten korunmak için bir duvar önüne bitişik veya  müstakil olarak yapılan ve  bitişik olduğu bina ile birlikte kullanılan örtü elemanıdır. Sundurma binanın cephesinde ön bahçe mesafesi içerisinde parsel sınırına 3.00 m’ den fazla, yan ve arka parsel sınırına 2.00 m’ den fazla yaklaşmamak koşulu ile, taşıyıcı eleman (hafif malzeme) üzerine, çatıyla örtülü  en az iki tarafı açık olmak şartıyla yapılabilir. Sundurmalar, duvar vb. elemanlarla bölünemez ve etrafı kapatılamaz.Genişliği 5.00 m’ den fazla olamaz. Her halükarda ait olduğu binanın taban alanının %15’ ini geçemez.

11-Pergola: Bahçelerde, ön bahçe mesafesi içerisinde parsel sınırına 3.00 m’ den fazla, yan ve arka parsel sınırına 2.00 m’ den fazla yaklaşmamak koşulu ile en fazla 2.80 m net iç yüksekliğinde, gölge vermek, bitki sardırmak amacıyla hafif malzemeden yanları açık, üstü aralıklı güneş kesicilerle boşluklu olarak düzenlenen mekânlardır.

12-Kameriye (Çardak): Yan ve arka bahçelerde, parsel sınırına 2.00 m’ den fazla yaklaşmamak koşulu ile en fazla 2.80 m. net iç yüksekliğinde, küçük köşk biçiminde yapılan, üstü kapalı, yanları açık veya kısmen kafeslerle örülü, yeşilliklerle sarılan süslü yapıdır.

13-Teras:  Zemin  katta  bahçe  kullanımı  içinde,  diğer  katlarda  düz  çatı  niteliğindeki  kullanılabilir  düzlemlerde  ve  eğik  çatı  uygulaması  yapılmayan  son  kat  veya çatı arası piyesi önünde İmar Yönetmeliği  hükümlerine  uygun  olarak,  çıkma  altına  giren  kısımları  ile  pergola  yapımı  hariç,  üstleri  açık  olarak  tertiplenen  ve  müşterek  veya  bağımsız  bölüme  bağlı  kullanılabilen  alanlardır.

13-a) Zemin Terası: Zemin veya bodrum katta,  döşeme  seviyesinde  veya  döşeme  ile parsel  zemini  seviyeleri  arasında,  altı  kapalı  olarak  parsel  zeminine oturan ve  doğrudan  bahçe  kullanımı  ile  irtibatlı  terastır. Ön bahçe mesafesi içerisinde parsel sınırına 3.00 m’ den fazla, yan ve arka parsel sınırına 2.00 m’ den fazla yaklaşamaz.

13-b) Kat Terası: Binada,  değişik  büyüklüklerde  kat  alanları  düzenlenmesi  durumunda,  üzerinde  çatı arası piyesi  bulunan  son  kat ve/veya  ara  kat  dahil,  diğer  kat  tavan  döşeme  seviyelerinde  ortaya  çıkan,  düz  çatı  niteliğindeki  teraslardır.

14-Rezidans: Ticaret, ticaret + hizmet, ticaret + konut, Merkezi İş Alanı ve konut alanlarında yapılan, en az konut şartlarını sağlayan; sekreterlik hizmeti, resepsiyon hizmeti, günlük temizlik servisi, kuru temizleme, çamaşırhane, alışveriş servisi gibi hizmetlerin yer aldığı, birden fazla bağımsız bölümden oluşan konut binalarıdır.

YAPI DÜZENİNE AİT TANIMLAR

MADDE 14-

1-Taban Alanı Katsayısı (TAKS) :

Bir parsel üzerinde bulunan binanın veya binaların taban alanları toplamının imar parseli alanına oranıdır.

Ayrık ve blok yapı nizamına tabi olan ve İmar Planı ile ölçü ve emsal verilmemiş yerlerde taban alanı kat sayısı %40’ ı hiç bir şekilde geçemez.

İmar Planlarında yapım şartları TAKS ile belirlenen parsellerde, bahçeye yapılacak müştemilat ve eklentiler taban alanına dahildir.

Ancak;

a) Bahçede yapılan;

a-1) Yer altında yada yer üstünde yapılan ve yönetmelik gereği minimum ölçüde ayrılması gereken sığınak alanını en fazla %30 oranında aşan sığınaklar,

a-2) 10 m2’ yi geçmeyen bekçi kulübeleri,

a-3) Yer altı  su depoları,

a-4) Minimum bahçe mesafelerine taşmamak koşulu ile yapılan  üstü açık tüm havuzlar,

a-5) Çıkma özelliği olmayıp zemine oturan teraslar,

a-6) Taban alanının %15’ ini aşmayan sundurma ve kameriyeler,

b) Yangın merdiveni niteliğinde yapılan genel merdivenler dışındaki, bina kitlesi içinde veya dışında tertiplenen ve yönetmelikteki minimum ölçüleri aşmayan yangın merdivenleri ,

c) Teknik olarak gerekli ölçüleri aşmayan asansör boşlukları,

d) Otopark Yönetmeliği gereği, asgari otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde, belirtilmiş ise İmar Planlarındaki bahçe çekme mesafesini ihlal etmemek kaydı ve  bina cephe hattı gerisinde kalmak şartı ile binanın arka  ve yan bahçelerinde tabi zemin altında, parselin tamamı veya bir bölümünde yapılacak otoparklar,

taban alanı kat sayısına dahil edilmezler.

2- Yapı İnşaat Alanı (Brüt İnşaat Alanı):  Bodrum kat, asma kat, çatı arasındaki faydalı alan olarak kullanılan kapalı mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır. Bu alana; saçaklar, ışıklıklar, hava bacaları, iç bahçeler, çıkma özelliği olmayıp zemine oturan teraslar dahil edilmezler.

3- Kat Alanları Katsayısı(KAKS:EMSAL): Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranıdır.Ancak, bir parsel üzerindeki  yapı ve yapılarda;

a) Bu yönetmelikte belirlenen minimum ölçüleri aşmayan iç bahçe, ışıklık ve hava bacaları,

b) Bina içinde teknik ölçülerin gerektirdiği en az yükseklikleri aşmayan tesisat galerileri ve  katları  ile binalar arası, tabii zeminden yüksekliği minimum 2.40 m olan köprü geçişi şeklindeki tesisat galerileri,

c) Minimum bahçe mesafelerine taşmamak koşulu ile yapılan  üstü açık tüm havuzlar,

d) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ in gerekli gördüğü yangın merdiveni ile sahanlık ve ekleri (ana merdiven aynı zamanda yangın merdiveni olarak da kullanılırsa katlar alanına dahil edilir), şaftlar, SAS bölümleri (yangın güvenlik hacmi),

e) Çıkma özelliği olmayıp zemine oturan teraslar ,

f) Zemin kat, bodrum kat ya da bahçede yer altında yapılan ve yönetmelik gereği minimum ölçüde ayrılması gereken sığınak alanını en fazla %30 oranında aşan sığınaklar,

g) Taban alanının %15’ ini aşmayan sundurma ve kameriyeler,

h) Zemin ya da bodrum katların tamamında ya da bir bölümünde yapılan;

h-1) Bu yönetmeliğin ilgili maddesindeki koşullara göre sayısı ve özellikleri belirlenen, her biri net 60 m2’  yi geçmeyen kapıcı daireleri, 15 m2’ yi aşmayan site  yönetim odaları,

h-2) Su deposu, hidrofor,

h-3) Bu yönetmelikte tanımlanan, bina ihtiyacı yada ticari amaçlı yapılan otoparklar,

h-4)Her bağımsız bölüm için 4 m2’ yi geçmeyen kömürlük ya da depo,

ı) Bahçede, yer altında ve yer üstünde yapılan  su depoları,

j) Barınma, konaklama ve ticaret amaçlı binaların bodrum katlarında yapılan; sportif faaliyetlere ayrılan binanın ortak kullanımına ait olan ve bağımsız bölüm oluşturmayan kondisyon odaları ve yüzme havuzları vb. mekanlar,

k) Bodrum katta yer alıp; zemin kattaki bir bağımsız bölüm veya bölümlerle irtibatlı olan ve ayrı bir bağımsız bölüm oluşturmayan kısımlar,

l) Son kattaki bağımsız bölüm ile irtibatlı olan ve ayrı bir bağımsız bölüm oluşturmayan çatı arası piyesler,

m) Eğitim, sağlık, konaklama, eğlence ve kültürel amaçlı inşa  edilen  yapıların bodrum     katlarında yapılan ana fonksiyonun tamamlayıcısı olan ve servis niteliği taşıyan üniteler,

n) Teknik olarak gerekli olan ölçüleri aşmayan  asansör odaları ve boşlukları,

o) Brüt  kat  alanının % 10’ unu aşmayan açık çıkmalar,

kat alanına dahil edilmezler.

Açık çıkmaların  kat alanının  %10’ unu  geçmesi halinde, geçen kısımları  kat alanına dahil edilecektir.

4-Net İnşaat Alanı: Bağımsız bölüm içerisindeki duvarlar arasında kalan, proje üzerinde gösterilen kaba yapı boyutlarının  her  birisinden,  (0.002 m x 0.025 m)  sıva  kalınlığı 0.05 m  düşülerek bulunan temiz ölçülerle hesaplanan faydalı alandır.

- Bağımsız bölümlerde; duman ve çöp bacası, ışıklık  ve hava bacaları,

- Karkas binalardaki kolonların duvardan taşan dişleri,

- Bir konuttaki balkonların veya terasların toplamının 2 m2’ si,

- Ticaret bölgelerinde  zemin katların komşu hududuna  kadar uzanması ile meydana     gelen teraslar,

- Çok katlı  binalarda genel giriş,

- Merdiven ve sahanlıklar, asansörler,

- İki katlı ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1.70 m yüksekliğinden az 	olan yerler,

- Bodrumlarda konut başına bir adet, konutun  bulunduğu  bina dışında  konut  başına         	4 m2 ‘ den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya  depo,

- Kalorifer dairesi, yakıt deposu,

- Sığınak,

- Kapıcı veya kaloriferci dairesi,

- Müşterek hizmete ayrılan depo,

- Çamaşırlık,

- Bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m2’ den büyük olmamak üzere     	yapılan garajlar faydalı alan dışındadır.

- Bina  dışındaki kömürlük veya depoların 4 m2 ’ yi, garajların 18 m2’ yi aşan miktarları           ait  oldukları konut faydalı alanına dahil edilir.

5-Yapı Yaklaşma Sınırı: Planda ve Yönetmelikte belirtilmiş  olan  ve yapının komşu parsellere veya yollara en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

6-Yapı Cephe Hatları

a-Ön Cephe Hattı (yapı cephesi): Bir parselde inşa edilecek yapının yollar tarafındaki cephesini tanımlamak üzere, planlarda grafik olarak gösterilen, kotlandırmada röperin yerini tayin eden ve diğer cephelerin isimlendirilmesine esas olan, bina derinliğinin dik olarak uygulandığı hattır.

b-Yan Cephe Hattı: Ön cephe hattına komşu olan cephe hatlarıdır. Yol tarafında olanına yan yol cephe hattı denir.

c-Arka Cephe Hattı: Ön cephe hattına  karşıt olan hattır. Parsel arka cephesinde yol var ise, arka yol cephe hattı olarak tanımlanır.

7-Bina Derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattı arasındaki ortalama dik mesafedir.

8-Tabii Zemin: Arsanın hafredilmemiş ve doldurulmamış halidir.

9-Tesviye Edilmiş Zemin: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre hafredilerek veya doldurularak arsanın kazandığı son zemin durumudur.

10-Çıkma: Binalarda bu Yönetmelikte belirtilen şartlar dahilinde bina cephe hatları dışına yapılabilen konsoldur.

11-Çıkma Hattı: Binada bu Yönetmelik ile belirlenmiş en fazla çıkma mesafesinin izdüşümüdür.

12-Çıkma Altı Mesafesi: Binada, çıkma altı ile bina cephe hatlarının oturduğu kaplamalı veya kaplama yok ise tabii zemin arasındaki yüksekliktir.

13-Saçak Seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur.

14-Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan, saçak seviyesine kadar olan mesafesidir. İmar Planı ve Yönetmelikte öngörülen en fazla yüksekliktir.

15-Kat Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden, bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir.

16-Kat Net İç Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının,  döşeme kaplaması üstünden kendi tavan döşeme altı kaplaması veya  varsa asma tavan kaplaması altına kadar olan temiz mesafedir. Döşeme ve tavan kaplama kalınlıkları projede belirtilmemiş ise, döşeme kaplaması 0.06 m,  tavan kaplaması 0.02 m  olmak üzere, toplam en az 0.08 m kabul edilir. Asma tavan var ise, yüksekliğinin tavan  döşemesi altından asma tavan kaplaması altına kadar verilir.

17-Bodrum Kat: Zemin katın altındaki kat veya katlardır. Numaralandırılması yukarıdan aşağıya doğru artırılarak yapılır.

18-Zemin Kat: İmar Planı ve Yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır.

19-Asma Kat: Binaların, iç yüksekliği en az 5.50 m olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m ‘den az olmamak üzere imar yollarına ve açık kadastro yollarına bakan cephe veya cephelerden 3.00 m geriye çektirilerek yapılır. Ana merdiven ile irtibatlandırılamaz. Ancak; çarşı, pasaj gibi yapılarda yola cephesi olmayan bağımsız bölümlerde asma kat tam kat olarak yapılabilir.

20-Normal Kat: Zemin ve bodrum katları dışında kalan kat veya katlardır.

21-Son Kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olanıdır.

22-Ayrık Nizam: Hiç bir yanında komşu binalara ve komşu parsellere bitişik olmayan yapı nizamıdır. Bu nizamda, ayrık düzen için geçerli olan parsel genişliğinin sağlanamadığı  veya İlgili Belediyesinin mevcut yapılaşma nedeniyle gerekli görmesi durumunda, İmar Planlarında ve bu Yönetmelikte  belirlenen cephe uzunluğu, derinliği, bahçe mesafeleri ve kat yüksekliği gibi koşullara uyulmak kaydı ile ikili ve üçlü bloklar oluşturulabilir.

23-Bitişik Nizam: Bir ya da birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

24-Resmi Bina: Genel, Katma ve Özel Bütçeli İdarelerle, İl Özel İdaresi ve Belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir.

25-Umumi Bina: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, işhanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardır.

26-Yüksek Katlı Bina: Yakın ve uzak çevresini, fiziksel çevre, kent dokusu ve her türlü kentsel alt yapı yönünden etkileyen yapılardır. Binanın herhangi bir cephesinden görünen bina yüksekliği 30.50 m’  yi geçen  yapılar olarak kabul edilir.

27-Basit Tamir ve Tadil: Yapılarda bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcı sistemini değiştirmeyen veya etkilemeyen, fen ve sağlık kurallarına uygun olan, diğer bağımsız bölümlere zararı dokunmayan ve kullanım amacını değiştirmeyen, bağımsız bölüm içerisinde yapılan değişiklikler ile iç duvarların kaldırılması, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarımı işleridir.

28-Esaslı Tamir ve Tadil: Yapılardaki sistemi değiştiren  dış duvarların kaldırılması veya yerlerinin değiştirilmesi ile taşıyıcı unsurları etkileyen brüt inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadil ruhsata tabidir. Dış pencere tabanlarının indirilmesi, kapıya dönüştürülmesi, dış pencere ve  kapı yerlerinin veya  ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne tesir eden işlemler de esaslı tamir ve tadilat kapsamında mütalaa edilir.

29-Ortak Alanlar: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır.

30-Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup; bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim duyan kişidir.

31-Yapı Denetimi Kuruluşu: Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi ifade eder.

32-Proje Müellifi: Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seçmiş, ilgili meslek odasınca büro tescil belgesi verilmiş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ya da tüzel kişidir.

33-Denetçi Mimar ve Mühendis: İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mimar ve mühendisleri ifade eder.

34-Laboratuar: İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, Bakanlıktan izin almış tesisleri ifade eder.

35-Fenni Mesul: Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın yapının yürürlükteki Kanun, İmar Planı, İlgili Yönetmelik hükümleri, T.S.E. Standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine göre gerçekleştirilmesini, aldıkları eğitime göre denetleyen ve İlgili Belediyeler ile üyesi oldukları odalarına karşı sorumlu olan Mimar ve Mühendislerdir.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

ARSA VE YAPILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ

MADDE 15- İmar Planında gösterilen çeşitli bölgelerde, İmar Planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa, yapılacak ifrazlarda elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar, vb. gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit olunur. Şu kadar ki; bu tespit sırasında aşağıdaki şartlar ihlal edilemez.

PARSEL GENİŞLİKLERİ:

A-Konut ve Ticaret Bölgelerinde:

1)  2 kata kadar (2 kat dahil) inşaata müsait yerlerde;

1-a)Bitişik Nizamda : 6.00 m ‘ den,

1-b)Blok Başlarında : Yan bahçe mesafesi +6.00 m’ den,

1-c)Ayrık Nizamda  : Yan bahçe mesafeleri toplamı +6.00 m ‘ den az olamaz.

2)  4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait yerlerde;

2-a)Bitişik Nizamda : 8.00 m ‘den ,

2-b)Blok Başlarında : Yan bahçe mesafesi +8.00 m ‘den ,

2-c)Ayrık Nizamda  : Yan bahçe mesafeleri toplamı +8.00 m’den az olamaz.

3)  6 kata kadar (6 kat dahil) inşaata müsait yerlerde;

3-a)Bitişik Nizamda : 10.00 m ‘den,

3-b)Blok Başlarında : Yan bahçe mesafesi +10.00 m ‘den,

3-c)Ayrık Nizamda  : Yan bahçe mesafeleri toplamı + 10.00 m ‘den az olamaz.

4)  8 kata kadar (8 kat dahil) inşaata müsait yerlerde;

4-a)Bitişik Nizamda : 12.00 m’ den,

4-b)Blok Başlarında : Yan bahçe mesafesi +12.00 m’ den,

4-c)Ayrık Nizamda  : Yan bahçe mesafeleri toplamı + 12.00 m’ den az olamaz.

5)  10 ya da daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde;

5-a)Bitişik Nizamda : 14.00 m’ den,

5-b)Blok Başlarında : Yan bahçe mesafesi + 14.00 m’ den,

5-c)Ayrık Nizamda  : Yan bahçe mesafeleri toplamı +14.00 m’ den az olamaz.

B-Tek Katlı Dükkan Yapılacak Ticaret Bölgelerinde:

a) Bitişik Nizamda  : 6.00 m’ den

b) Blok Başlarında : Yan bahçe mesafesi +6.00 m’ den,

c) Ayrık Nizamda   : Yan bahçe mesafeleri toplamı +6.00 m’  den az olamaz.

C- Küçük Sanayi Bölgelerinde: 12.00 m + Yan bahçe mesafelerinden (varsa) az olamaz.

D-Sanayi ve Depolama  Bölgelerinde: 30.00 m’ den az olamaz.

E- Sanayi Bölgelerinde: 30.00 m’ den az olamaz.

F-Konut Dışı Kentsel Çalışma Bölgelerinde: 40.00 m’ den az olamaz.

G-Akaryakıt  Servis  ve LPG İkmal İstasyonu Bölgelerinde: 40 .00 m’ den az olamaz. Bu fonksiyonlardan sadece biri  yapılmak istendiğinde de bu değer sağlanacaktır.

Bu ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.

PARSEL DERİNLİKLERİ  VE BÜYÜKLÜKLERİ:

A-Konut ve Ticaret Bölgelerinde:

1)Ön bahçesiz Nizamda : 10.00  m + h/2‘ den (Tek katlı yapı parsellerinde 13.00 m’ den),

2)Ön bahçeli Nizamda : Ön bahçe mesafesi + 10.00 m + h/2’ den (Tek katlı yapı parsellerinde ön bahçe mesafesi +13.00 m’ den) az olamaz.

3)Köşe başı parsellerde yapı nizamı ne olursa olsun cephelerden birinde en az parsel derinliği şartı aranır.

B-Tek Katlı Dükkan Yapılacak Ticaret Bölgelerinde:

1)Ön bahçesiz Nizamda : 6.00 m’ den

2)Ön bahçeli Nizamda   : Ön bahçe mesafesi +6.00 m’ den az olamaz.

C- Küçük Sanayi Bölgelerinde: 10.00 m + ön ve arka bahçe mesafelerinden az olamaz.

Küçük Sanayi Bölgelerinde parsel alanı 500 m² den az olamaz.

D-Sanayi ve Depolama Bölgelerinde: 30.00 m’ den az olamaz. Sanayi ve Depolama Bölgelerinde parsel alanı 2000 m²’ den az olamaz.

# E-Sanayi Bölgelerinde:  30.00 m’  den az olamaz.

# Sanayi  Bölgelerinde parsel alanı 2000 m²’ den az olamaz.

F-Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında:  40 m’ den az olamaz.

Konut dışı kentsel çalışma alanlarında parsel alanı 2000 m2’ den az olamaz.

G- Akaryakıt  Servis ve LPG İkmal  İstasyonu Alanlarında:  30 m’ den az olamaz .Bu fonksiyonlardan sadece biri  yapılmak istendiğinde de bu değer sağlanacaktır.

Akaryakıt  Servis ve LPG İkmal  İstasyonu Alanlarında parsel alanı 1500 m²’ den az olamaz. Bu fonksiyonlardan sadece biri  yapılmak istendiğinde de bu değer sağlanacaktır.

## BAHÇE MESAFELERİ

MADDE  16-

A-Ön Bahçe Mesafeleri :  Genel olarak, İskan alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az  5.00 m’ dir.

Ön bahçe mesafesi içerisinde;

1) Çıkma özelliği olmayıp zemine oturan, ön parsel sınırına 3.00 m’ den fazla,  yan ve arka parsel sınırına 2.00 m’ den fazla yaklaşmamak koşulu ile yapılan sundurma ve  teraslar,

2) Sanayi tesisleri, okul, kamu yapıları  ve kooperatif gibi toplu konut sitelerinde; 54 üncü maddede belirtilen ölçülere uymak koşulu ile yapılabilen bekçi kulübeleri ,

3)Süs havuzları

dışında herhangi bir yapı yapılamaz.

B-İstikamet Alma:

Mevzuata aykırı yapılmış yapılar istikamet hattına esas teşkil edemez.

1) Bitişik yapı düzeninde veya ayrık yapı düzeninde olup, ikili veya üçlü blok teşekkül etmiş yerlerde mevcut  yapılaşmaya göre oluşan istikamet hattı esas alınır. İstikamet hattı İlgili Belediyesinin, İmar ve Harita birimlerince  birlikte belirlenir.

2) Ayrık Yapı nizamına tabi yerlerde, bahçe asgari mesafesi altına düşmemek kaydı ile bahçe mesafeleri daha fazla yapılabilir. Bu gibi yerler, diğer parsellere ön istikamet vermez.

3) İmar Planlarında ön bahçe mesafesi belirlenmemiş yapı adalarında; Ön cephe istikameti teşekkül etmiş ise, buna uyulur.Yapılaşma yok ise, en az 5.00 m ön bahçe mesafesi uygulanır.

C-Yan Bahçe Mesafeleri : Bodrum katlarda iskan edilen katlar  da dahil, 4 kata kadar            (4 kat dahil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az 3.00 m’ dir. 4 kattan fazla her kat için ve su basman kotu altında kazanılan  konut amaçlı kullanılan her kat için, yan bahçe mesafesi  0.50 m artırılır.

D-Arka Bahçe Mesafeleri : Arka bahçe mesafesi h/2’dir. Bina derinliğinin 10 m’ den az kalması halinde  bina derinliği en çok 10 m olacak şekilde arka bahçe mesafesi 2 m’ ye kadar azaltılabilir.

E-İç Bahçe Mesafeleri :  Yapılarda  mimari gereksinimlerden dolayı yapılacak iç bahçelerin dar kenarı 6 m’ den az olamaz. Bu mesafeler açık veya kapalı çıkmalar ile daraltılamaz.

Yapı kitlesi içerisinde tertiplenen bahçelerin iç bahçe olarak değerlendirilmemesi için en az iç bahçenin dar kenarı genişliğinde bitişik olmadığı cepheden dışa açık olması gerekir.

PARSELASYON PLANI - İFRAZ- TEVHİD VE İSTİSNALAR

MADDE 17-

1- Her türlü imar adasında, taslak parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhid yapılamaz.

Yapılacak ifraz ve tevhid işlemlerinde, 15	inci maddede bulunan hükümlere uyulması zorunludur.Ancak, yapılaşmanın teşekkül ettiği bölgelerde herhangi bir yapının komşu parsel sınırına tecavüzlü olmasından dolayı yapılacak sınır düzeltmesine matuf ifraz tevhid işlemlerinde bu şartlar uygulanmaz.

2- Çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin gerçekleştirilmesi maksadı ile yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden, bu hizmet ve tesisler için lüzumlu parçalara ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar, bu Yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi değildir.

3- Yapı nizamı inşaat taban alanı oranı ile belirlenen yerler ile plan üzerinde ölçüsü belirlenmiş blok nizamında olan yerlerin dışında, ayrık ve blok nizamına tabi imar parselasyon planı varsa, imar parsellerinin tevhidi halinde elde edilecek yeni inşaat taban alanı, parsellerin tevhidi öncesi ayrı ayrı hakları olan inşaat taban alanlarının toplamını geçemez.

4- İmar planı ile farklı yükseklik, farklı kullanım kararı veya farklı yapı nizamı getirilmiş imar parselleri tevhid edilemez.

5- Gelişme alanlarında  tevhid ve ifraz sonucunda:

İskan  hudutları içinde olup da, İmar Planında  beldenin gelişmesine ayrılmış bulunan  bölgelerde yapılacak tevhid ve ifrazlarda, 3194 sayılı İmar Yasasının 23 üncü Maddesinin hükümleri uygulanır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddelerine, aynı kanunun ilgili yönetmeliklerine, tebliğlerine ve tüm mevzuata uygun olarak, parsellerin tapu kütüğünde bulunan yol ve kanal şerhi bedellerinin terkini veya tevhit/ifraz taleplerinde harcamalara katılım paylarının tespiti o yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayımlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesabı yapılır ve hesaplanan kanal bedelleri  İ.S.U. Genel Müdürlüğünce, yol bedelleri ise İlgili Belediyesince  tahsil edilir.

Yol Bedeli hesap edilirken gerek şuyulandırma, gerekse terkler ile kamuya bırakılan alanların  bedeli, yol bedelinden mahsup edilir.

Ancak hesaplanan toplam bedel ( Yol + Kanal Bedeli ) söz konusu bina ve arsalarda vergi değerinin %2 ‘sini  geçemez.

MADDE 18- İfraz-tevhid yolu ile imar yoluna  cephesi olmayan parsel ihdası yapılamaz. Ancak ileride komşu parsellerle  ifraz ve tevhid  edilmek üzere yola cephesi olsun veya olmasın artık parsel oluşturulabilir.

GEÇİCİ YAPI RUHSATI

MADDE 19- İmar planlarında, iskan hudutları içinde bulunup da, umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ayrıldıktan sonra geriye kalan parçaları imar planı ve Yönetmelik esaslarına göre müsait ise parsellere ayrılabilir. Keza, imar planı ve Yönetmelik esaslarına göre müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plan ve yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırılıncaya kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.

Bu gibi yerlerde; yükseklikleri tabii zeminden tek kat  (5.50)m’ yi brüt inşaat alanı                           (250) m‘yi geçmemek,  mümkün mertebe sökülerek başka bir yere nakli kabil malzemeden ve buna müsait bir sistemde inşa edilmek şartı ile yine imkan nispetinde mevcut ve müstakbel yol güzergahlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle imar planı tatbikatına kadar, sahiplerinin isteği üzerine Belediye Encümenince geçici yapı yapılmasına izin verilir. Bu yapının, imar planına göre bulunduğu bölgenin özellikleri ve Belediye Başkanlığının teklifi de göz önüne alınarak hangi maksat için yapılıp kullanılabileceği Belediye Encümenince tayin ve tespit olunur. Mülk sahibi bu maksadın dışına çıkamaz.

Geçici ruhsat süresi 5 yıldır. Yapı izni verilmeden önce belediye encümeni kararının gün ve sayısının 5 yıllık müddet için geçici inşaat olduğunun ve diğer lüzumlu ölçü ve şartların, tapu kaydına şerh edilmesi gereklidir. Geçicilik süresi tapu kaydına şerh verildiği günden başlar.

Bir parselde birden fazla geçici yapıya izin verilemez.

Plan tatbik olunurken, geçici inşaat ve tesisler yıktırılır, 5 yıllık geçicilik müddeti dolduktan sonra veya 5 yıl dolmadan yıktırılması veya kamulaştırılması halinde geçici bina ve tesislerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takdir edilecek bedeli sahiplerine ödenir.

KAPANAN YOLLARA CEPHELİ PARSELLER

MADDE 20- İmar planına göre kapanan yollar veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanamadığı ve yapı yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği takdirde, bu hükümler uygulanıncaya veya kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.

Bu gibi arsalardan 5 yıllık programa dahil olmayan ve bu Yönetmelik hüküm ve ölçülerine göre bina yapılmasına müsait bulunanlara da yükseklikleri tabii zeminden (6.50) m’ yi ve brüt inşaat alanı 250 m²’ yi geçmemek üzere, 19 uncu maddedeki şekil ve esaslar dahilinde geçici inşaat izni verilir.

TEHLİKELİ ALANLAR

MADDE 21- Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan, sıhhi ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz etmesi yüzünden imar planlarına veya ilgili idarelerce hazırlanmış veya onaylanmış raporlara göre yapı yapılması yasak edilen alanlar ifraz edilemez. Bu gibi yerlerde arazinin takviyesine matuf tesislerden başka yapı yapılamaz.

İmar planlarında yukarıdaki sebeplerle "Ağaçlandırılacak Alan" olarak gösterilen alanlarda da aynı esaslara uyulur.

PARSELLERDE YAPILANMA ŞARTLARI

MADDE  22-

A) Bir parselin bulunduğu imar adasına ait taslak parselasyon planı yapılmadan o adadaki herhangi bir   parsele yapı ruhsatı verilmez.

B) Genel olarak, parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda yeni inşaat veya ilaveler yapılmasına izin verilmez. Sadece bu parsellerde bulunan İmar Mevzuatına uygun yapılmış ruhsatlı mevcut binaların esaslı tamir ve tadilatlarına izin verilir. Bu gibi arsalar, İmar Kanunu hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait hale getirilinceye kadar veya bu mümkün olmadığı takdirde, kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince kullanılmasına devam edilir.

Ancak;

1- İki tarafında İmar Planı ve mevzuatına aykırı olmamak şartı ile yapılmış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında plana göre tespit edilmiş bir yol bulunan arsalara, plan ve Yönetmeliğin diğer şartlarına aykırı olmamak kaydı ile, bu Yönetmelikteki parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere uyulmaksızın yapı yapılmasına izin verilir.

2- Bu Yönetmelikteki minimum cephe şartlarına uymayan parselin bitişiğindeki parsellerin en az bir tanesinde bina olmaması durumunda bu parsele bina yapmak için öncelikle bitişiğindeki parsellerle ifraz-tevhid şartı aranır.

İmara müsait boş komşu parsel veya parseller ile tevhid şartı konulan komşu parsel maliklerine noter kanalı ile bildirilen ihtarnamelere verilecek cevap neticesinde tevhid şartı yerine getirilemiyorsa; bitişik, ikiz, ikili-üçlü bloklarda bu maddenin 1 inci bendindeki hükümler uygulanır. Ayrık nizamda kalıyorsa (ikili - üçlü blok hariç)  yan bahçe mesafeleri çıktıktan sonra 35 inci maddede belirtilen standartların altına düşmemek şartıyla maksimum 6,50 m saçak kotunda yapı yapılmasına izin verilir.

3-Her iki tarafında imara uygun olmayan boş parsel bulunması durumunda tevhid suretiyle, parsel büyüklükleri ile ilgili şartlar sağlanmadan yapı izni verilemez.

C) Bitişik yapı nizamında bulunan parsellerdeki binalarda zemin veya bodrum kattan geçiş düzenlenerek arka bahçe ile irtibat sağlanması zorunludur.

D) Bina yapılacak olan parsele komşu parseldeki  binanın tecavüzü var ise,  bu parsellerde tevhid - ifraz  yapılması esastır. Ancak parseline tecavüz edilen parsel sahibinin de noter onaylı taahhütname ile mevcut durumu kabul etmesi ve ileride yapılacak tevhid – ifraz a itirazda bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmesi halinde inşaat izni verilebilir.

BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA BİNA YAPILMASI

MADDE  23- Bir parselde aynı anda veya ayrı ayrı zamanlarda,  bu Yönetmelikteki  hükümlere uyulması ve hepsinin tek bir ruhsata  bağlanması koşulu ile birden fazla yapı yapılabilir. Ancak binaların birbirine olan mesafeleri İmar Planı ve Yönetmeliğin 16 ncı Maddesinde her biri için ayrı ayrı belirlenen bahçe mesafelerinin  toplamından az olamaz. Bir parselde birden fazla yapı yapılacaksa yapılardan en az birine başlanmış olması yapıların 2 yıl içinde başlandığı anlamına gelir.

BİNA CEPHE BOYLARI

MADDE 24- Cephelerin tasarımında ve kullanılacak malzeme seçiminde, ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ ve varsa Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurul ilke kararları hükümleri geçerlidir.

Konutlarda, ayrık nizamda parsel cepheleri 14.00 m’ nin altında olması halinde,birkaç parseli birlikte mütalaa ederek ikili, üçlü blok yaptırmaya Belediyesi yetkilidir. Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde ikili-üçlü blok da dahil yapılacak yapıların bina cephe boyları  40.00 m’ yi aşamaz.

Tüm yapı nizamlarında minimum bina cephesi 6 m’ den az olamaz. İstisnai durumlarda Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki hükümler geçerlidir.

Ancak; blok boyu koşuluna uyulmadan yapılaşması büyük oranda tamamlanmış  arada veya köşe başında kalan boş parsellerin değerlendirilmesi durumunda da cephe boyu koşullarının sağlanmasının mümkün olamayacağı belirlenen yapı adalarında; blok boyunu tespite İlçe Belediyeleri yetkilidir.

Konut alanları dışında kalan alanlarda yer alan binaların cephe boylarını belirlemeye imar planlarına aykırı  ve hiçbir koşulda 6.00 m’ den küçük olmamak şartıyla ilgili İlçe Belediyesi yetkilidir.

BİNA DERİNLİKLERİ

MADDE  25- Konut ve Ticaret Alanlarında maksimum  bina derinlikleri 40.00 m’ dir

Konut ve Ticaret Alanları dışındaki kullanımlarda bina derinlikleri, imar planlarına aykırı olmamak şartıyla ilgili ilçe belediyesince belirlenir.

Ayrık nizam getirilmiş konut alanı dışında kullanım kararı olan parsellerde bina derinliklerini arttırmaya İlgili Belediyesi yetkilidir.

Konut ve Ticaret Alanlarında bina derinlikleri azami 40.00 m’ yi aşmamak  ve arka mesafesi bahçe sınırına  en   fazla 3.00 m yaklaşmak şartı ile ;

l = L-(K+H/2)      formülü ile hesaplanır.

Burada :

I = Bina derinliği,

L= Parsel derinliği,

K= Ön bahçe mesafesi,

H= Bina yüksekliğini gösterir.

Ancak;

a) Formülün kullanılması   sonucunda,  10.00  m’ den  az  çıkan  bina  derinlikleri  arka bahçe mesafesi 2.00 m’ den az olmamak üzere 10.00 m’ ye çıkartılabilir.

b) Köşe başı parsellerde arka bahçe yoktur. Bu bahçeler yan bahçe olarak değerlendirilip, yan bahçe sınırlamalarına göre uygulama yapılmalıdır.

c) İmar planlarında ticaret bölgesi olarak gösterilen  bitişik nizam yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayan, sadece işyeri olarak kullanılan zemin katları, bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydı ile, arsa derinliğince yapılabilir. Şu kadar ki; meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii zeminden itibaren (6.50) m’ yi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmı arka komşu sınırından en az (3.00) m geriden başlatılır.

d) Ayrık yapı nizamında, köşe başından başka iki yola cephesi bulunan parsellerde, taban  alanı  kat sayısı % 40  dahilinde kalmak kaydı ile, bina derinliği için azami 40.00 m şartı aranmaz.

e) Bir parselin sınır olduğu iki taraftaki komşu parsellerde imar planı ile yönetmelik hükümlerine uygun bina bulunması halinde, bu parselde yapılacak olan yapıların yapı derinliği ve buna bağlı çekme mesafeleri  komşu parsellerdeki  mevcut yapıların derinlikleri ve çekme mesafeleri  ile ahenk teşkil edecek şekilde İlçe Belediyeleri tarafından tespit edilir.

BİNA YÜKSEKLİKLERİ

MADDE  26-

1)İmar Planlarında kat adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri aşağıda gösterilen miktarları aşmamak üzere tespit olunur.

İmar Planına Göre Genişliği:

7.00 m ‘ye kadar olan yollarda : Bina yüksekliği 6.50 m’ den kat adedi bodrum hariç 2’ den fazla,

7.00 m  ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği 9.50 m’ den  kat adedi  bodrum  hariç 3’ den fazla,

9.50 m ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği 12.50 m’ den kat adedi  bodrum hariç  4’ den fazla,

12.00 m ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği 15.50 m’ den  kat adedi bodrum hariç 5’ den fazla,

14.50 m ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği 18.50 m’ den  kat adedi bodrum hariç 6’  dan fazla,

17.00 m ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği 21.50 m’ den kat adedi bodrum  hariç  7’ den fazla,

19.50 m ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği 24.50 m’ den kat adedi bodrum hariç  8’ den fazla olamaz.

İmar Planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbirlerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde de bu esaslar göz önünde bulundurulur.

Bitişik nizam konut alanları dışında,  imar planlarında belirtilen bina yüksekliği sınırına uyularak  kat yüksekliklerini artırmak suretiyle noksan katlı bina yapılabilir.

Ancak, temel ve statik hesapları ile bahçe mesafeleri, merdiven, ışıklık vs. gibi kat adedi veya bina yüksekliği ile ilgili elemanları, plan ve yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplamak ve projelerini düzenlemek koşulu ile yapı denetim hizmeti için sadece  fiilen yapılacak kat adedine göre hizmet sözleşmesi hazırlanması şartı ile  daha az katlı inşaat yapılabilir.

Ayrıca, ayrık yada blok yapı nizamına tabi 3 veya daha az katlı bölgelerde eksik katlı bina yapılabilir. Bunların projeleri eksik katlı olabileceği gibi binanın inşa edilmesi istenen kat adedi şartlarına göre de düzenlenebilir.

2) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arazi genişleme ve daralmalarda, ön bahçe, yeşil alan, refüj, meydan, otopark, demiryolu, su kanalı gibi unsurlar yol genişliğine dahil edilmez.

3) Cami minareleri, kule, anten gibi sivri tesis ve yapıların yüksekliklerini, mimari ve teknik özellikleri dikkate alınarak belirlemeye İlçe  Belediyeleri yetkilidir.

4) Bu Yönetmelikte gösterilen yükseklikler, herhangi bir abideyi veya muhafazası gereken tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, İlgili Belediyesince lüzumu kadar azaltılabilir.

5) Resmi Binalar, Sanayi Tesisleri, Umumi Binalar, İmar Planlarında aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda, ayrık nizamda olmak, kat sayısını aşmamak ve yapının özelliğine göre T.S.E. Standartlarının ilgili hükümlerine uymak koşulu ile, yukarıda belirtilen kat yükseklikleri ile ilgili hükümlere bağlı kalınmadan  tesis edilebilir.

6) Teknik gerekliliklerden dolayı, İmar planlarında ticarete ayrılan  bölgelerde yapılacak ticari binaların ticari olarak kullanılacak kat yüksekliklerine,  mevcut yapılaşma da dikkate alınarak, belediyesince her kat için maksimum 0.50 m eklenebilir. Ancak, bu eklemeden dolayı asma kat ve ilave kat oluşturulamaz.

7) Arazi eğiminden faydalanmak amacı ile veya mimari nedenlerle, binalar bloğunun, bir binanın veya bağımsız bir dairenin belirlenen bina yüksekliğini ve kat adedini aşmamak, belirli piyesler için tespit olunan asgari kat yüksekliklerine veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, çeşitli katlarda ve / veya  farklı taban ve / veya tavan seviyelerinde düzenlenmesi mümkündür. Ayrıca, yukarıdaki hükümlere uygun olmak kaydı ile, zemin katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri ile yol cephesinde yer alan piyeslerinin yol cephesinde kalmayan ve piyes derinliğinin yarısını aşmayan bir kısım alanları, zemin kat kotundan farklı kotta düzenlenebilir.

BİNALARA KOT VERİLMESİ

MADDE 27- Parselin köşe kotlarının ve cephe aldığı yol ve/veya yolların siyah kotlarını gösteren plankote, İlçe Belediyelerince veya  İlgili Belediyesinin onaylaması koşulu ile serbest çalışan bir Harita ve Kadastro Mühendisi tarafından hazırlanır.

Mal sahibi tarafından tatbikat projelerine geçilmeden önce, İlgili Belediyesinden plankote  alınması zorunludur.

Binalara kot verilmesinde, aşağıdaki esaslara uyulur.Yapılaşmanın tamamlandığı yerlerde aşağıdaki esaslardan hangisinin uygulanacağına  ilgili Belediyesi karar verir.

A) Tek Yola Cepheli Parsellerde Kotlandırma: Genel olarak, binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) kot verilir.

Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin 0.30 m üstü olarak kabul edilir. Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde, bordür üst seviyesi, İlgili Belediyesi tarafından hazırlanan projesine göre en geç 20 gün içinde belirlenir.

Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasındaki en yüksek tretuvar  ‘‘röper’’  kabul edilir.

Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında 3.50 m veya daha fazla kot farkı bulunması halinde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+ 0.00) kabul edilmek suretiyle kot belirlenir.

Ancak, her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok 2.50 m olmak zorundadır. Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca  6.00 m’ den aşağı olamaz.

Son kademenin 6.00 m’ den az olması durumunda, bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina bölümü kendi ( + 0.00) kotuna göre, İmar Planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez. Köşe başı parsellerde kademeli kotlandırma yalnız, bina köşeleri arasındaki kot farkının en fazla olduğu yol cephesinde uygulanır.

Tabii zemin kotu yol kotu altında olan parsellerde de ,binalara verilecek azami kot   parselin cephe aldığı yol orta noktası hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesidir.

B)Tabii zeminden kotlandırma : Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi (8.00)m veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve ön bahçe mesafesi (10.00)m veya daha fazla ise tabii zeminden kot verilir.

Yola göre yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m’ den fazla geçemez.

Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Ancak, yola nazaran (3.00) m’ den yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu ilgili belediyenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde etüdü sonucu belirlenir.

C) Köşe başı parsellerde kotlandırma: Köşe başı parsellerde kot, yolların farklı genişlikte olduğu durumda geniş yoldan ve parsel orta noktası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden verilir.

Yolların aynı genişlikte ve yollar arasındaki kot farkının en çok 1.50 m olduğu durumlarda yolların kesiştiği tretuvar üst seviyesinden kot verilir.

Aynı   genişlikte  yolların   kesişmesi   sonucu   meydana gelen ve  yollar arasında 1.50 m’ den fazla kot farkı bulunan, İmar Planında ön cephesi işaretlenmeyen köşe başı parsellerde kot, yollar üzerindeki kat nizamı, bitişik parsellerin kot durumu, parsel cepheleri uzunlukları ile yapı yoğunluğu dikkate alınarak İlgili Belediyesince belirlenen parsel ön cephesinin orta noktası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden verilir.

Röper noktası ve parselin yol cephesine rastlayan köşe kotları arasında 3.50 m veya daha fazla kot farkı olması durumunda (A) bendi  hükümleri doğrultusunda kademe yapılır.

D) Köşe başı olmayıp  iki yola cephesi olan parsellerde kotlandırma: Bu maddenin yukarıdaki bentlerinde belirtilen genel hükümlere uyulmak koşuluyla aşağıdaki şekilde kot  verilir.

1- Bina derinliği 20 m ve altında olan parsellerde üst yoldan kotlandırma yapılır.

2- Bina derinliği 20 m’ den fazla olan parsellerde ilk 20 m üst yola göre kotlandırılır. Geri kalan kademe 3 m’ den az olmamak kaydıyla alt yoldan kotlandırılır. 3 m’ den az olan kısım ilk               20 m’ ye dahil edilir.

3- İki yolun kot alınan noktaları arasında 3 m’ den az kot farkı varsa,  bina derinliğine bakılmaksızın kademe şartı aranmaz.

4- Kademe hattından itibaren çıkma yapılabilir. Ancak düşük yol bina cephesi arasındaki mesafe çıkma ucundan itibaren 3.00 m’ den (kademe hattı ile düşük yol bina cephe hattı arasındaki mesafe 4.00 m’ den) az olamaz.

5- Bina yol cephe hattının tanımı madde 14/6’ da açıklanmış olup, yukarıda bahsedilen 4 üncü bendin uygulanması esnasında ön cephedeki çıkma hattı esas alınamaz.

Bu bent hükümlerinin uygulanmasında tereddüde düşüldüğü takdirde, Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işlem yapılır.

İkili veya üçlü blok teşkil eden binaların her birisine, yukarıdaki bentlere göre ayrı ayrı kot verilir.

Bir parselde birden fazla yapı yapıldığında her yapı için ayrı olarak yukarıdaki bentlere uygun kot verilir.

ZEMİN KAT KOTU

MADDE  28-

A)Zemin kat taban kotu: Zemin kat taban seviyeleri, binaların kot aldığı cephesinde (+ 0.00 ) kotunun (röper noktası) altına düşemez ve (+ 1.00) kotunun üzerine çıkamaz.

Her koşulda  azami bina yüksekliği aşılamaz.

Ancak İlgili Belediyesinin uygun görmesi halinde zemin kat taban seviyesi kotu tabii zeminden minimum 0.50 m yükseklikte olmak koşulu ile kot aldığı yol cephesinde bulunan (+ 0.00) kotunun altında olmasına izin verilebilir.

B)Tabii zemin: Arsanın hafredilmemiş ve / veya doldurulmamış durumudur.

C)Tesviye edilmiş zemin: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre kazı veya dolgu yapılmak suretiyle arsanın kazandığı son zemin durumudur.

1) Tesviye İşlemlerinde Uyulması Gereken Kurallar:

Tabii zeminde, İlgili Belediyesince yol kotu (plankote)  tutanağı düzenlenmeden, hiçbir şekilde kazı veya dolgu yapılamaz. Aksi takdirde, İmar Kanununun 40  ve 42 inci maddeleri uyarınca işlem yapılır.

a- Ön Bahçelerin Tesviyesi: Yoldan kot alan parsellerde, %15’ den daha az eğimli bir yola cephesi bulunan parsellerin yol cephesinde, parsel sınırı ile bina cephesi arasında kalan kısımlar, komşu parsel sınırına kadar yol eğimine göre kaldırım seviyesinde tesviye edilir. %15 ‘den fazla eğimli merdivenli veya kademeli bir yola cephesi bulunan parsellerde, parsel sınırı ile bina cephesi arasında kalan kısım yaya kaldırımı ile uyumlu olmak ve kademeler arasında en çok 0.15 m kot farkı olmak üzere tesviye edilir.

Bina yol cephe hatları ile yollar arasında kalan bahçeler yola doğru en fazla %2 meyil verilerek tesviye edilir.

b- Arka Bahçelerin Tesviyesi: Tabii zemini  (+ 0.00 ) kotunun üstündeki arka bahçe zemini bu kota kadar kazılabilir. Ancak, kayalık zeminlerde veya parsel arka sınırındaki ortalama tabii zeminin (+ 2.00) kotundan yukarıda olması halinde gerekli önlemler alınarak, bina arka cephesinden itibaren 3.00 m’ lik şeridin tesviyesi ile yetinilir.

Parsel arka köşe ve bina arka  köşelerinden  en  az  birine  isabet  eden  tabii  zemin, (+ 0.00) kotunun altında ise, arka bahçede en düşük kota kadar kazı yapılabilir.

Ayrıca, arka bahçelerde 2.00 m’ den fazla olmamak ve (+0.00) kotunu geçmemek koşuluyla dolgu yapılabilir.

c- Yan Bahçelerin Tesviyesi: (+ 0.00) kotunu aşan yan bahçelerde, zemin bu kota kadar kazılabilir. (+ 0.00) kotunun altındaki yan bahçelerin arka bahçe tesviye kotunun altına inilmemek suretiyle kazılması mümkündür. Tabii zemini arka bahçe tesviye kotunun da altında kalan yan bahçeler, arka bahçe tesviye kotuna kadar doldurulabilir.

İlgili Belediyesi, uygun görmesi halinde binaya giriş verilmek üzere yan ve arka bahçede         (+ 1.00)  kotuna kadar dolgu yapılmasına izin verebilir.

Arka bahçe tesviye kotu seviyesinde tesviye edilerek bina ön bahçe hizası ile kot farkı oluşan parsellerde, ön bahçe ile bağlantıyı sağlayan merdiven ve rampa yapılması zorunludur.

Köşe başı parsellerin ön bahçeleri, bina cephe hattı boyunca, komşu parsel sınırına kadar yaya kaldırımı eğimince tesviye edilir.

d- Arka ve  yan  bahçeler,  parselin  en düşük  köşe kotunu  aşmamak   üzere  tesviye edilebilir. Bu gibi hallerde, projesine uygun olarak istinat duvarı da dahil gerekli tüm önlemler alınır.

D)Bina Girişlerinde Uyulması Gereken Kurallar:

Yol cephelerinden giriş alan binalarda, girişin hizasındaki bordür taşı üst seviyesinin altında  giriş  yapılamaz.

Ancak İlgili Belediyesi, uygun görmesi halinde yol cephesinden giriş alan binaların  giriş taban seviyesi kotu  tabii zeminden minimum 0.50 m yükseklikte kalmak koşulu ile kot aldığı  (+0.00)  kotunun altında olmasına izin verebilir.

Yola bakmayan cephelerden köprü veya giriş şeridi aksı hizasındaki bordür seviyesinden en fazla 1.50 m inilmek veya çıkılmak suretiyle giriş yapılabilir.

Tabii zeminden kotlandırılan parseller yukarıdaki şartlara tabi değildir. Giriş tabii zemine uyumlu olarak düzenlenecek merdiven ve rampalarla sağlanır.

Binalara girişi sağlayan köprü ve giriş şeridi ile tretuvar ve bina girişi arasında, kot farkı olduğu durumlarda ve binalara girişin merdivenlerle sağlanmasının zorunlu olduğu hallerde, merdivenlerin yanı sıra engellilerin de kullanımını sağlanmak amacıyla, standardına uygun rampa yapılması zorunludur.

Ayrıca döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği hareketlerini güçleştirmeyen T.S.E. Standartlarına uygun malzeme kullanılması zorunludur.

Binalara Köprülü Girişlerde Uyulması Gereken Kurallar:

Ön bahçeleri yaya kaldırımı seviyesi altında teşekkül etmiş binalarda köprülü bina girişleri aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Yola göre ön bahçeleri parsel kenarında set teşkil eden ya da meyilinden dolayı tabii zemini düşük parsellerde, civar teşekkülüne bakılmaksızın köprülü  bina girişi yapılabilir.

b) Yola göre ön bahçeleri az meyilli parsellerde, köprülü giriş ancak civar teşekkülde varsa yapılabilir.

c) Bina dışında tertiplenen köprü ve merdivenler, umumi bina giriş kapısından maksimum 1/3 oranında geniş yapılabilir.

d) Köprülerin altı hiçbir şekilde kullanılamaz.

e) Köprülerin üstü kapatılamaz.

f) Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili  T.S.E. Standartlarına  uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da T.S.E. Standartlarına  uyulması zorunludur.

g) Yan cepheden köprü şeklindeki geçitlerle yola bağlanma zorunluluğu olan hallerde,köprü genişliği en fazla 1.80 m. olacaktır. Bu köprülerin bina yan yüzüne yapışık ve konsol olarak inşa edilmeleri mecburidir.

h) Binalara girişi sağlayan köprü ve giriş şeridi ile yaya kaldırımı ve bina girişi arasında kot farkı olduğu durumlarda ve binalara girişin merdivenlerle sağlanmasının zorunlu olduğu hallerde, merdivenlerin yanı sıra, özürlülerin de kullanımını sağlamak amacıyla standardına uygun rampa yapılması zorunludur. Ayrıca, döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği hareketlerini güçleştirmeyen standardına uygun malzeme kullanılması zorunludur.

İSTİNAT DUVARLARI

MADDE 29- Komşu parsel sınırlarında, hafriyattan dolayı kot farkının 1.50 m’ yi aştığı kısımlarda istinat duvarı yapılması mecburidir.

Bir parselde, yapı ruhsatı esnasında istinat duvarı yapılacak ise gerekli proje ve hesaplarının düzenlenerek, İlgili Belediyesinden istinat duvarı için de ayrıca ruhsat alınması mecburidir. İstinat duvarına ait proje ve hesaplar, bu parselde yapılacak bina için alınacak yapı ruhsatının proje ve ekleri ile birlikte Belediyeye teslim edilir. Öncelikle, istinat duvarı tamamlanmadan esas binaya temel vizesi verilemez ve 3194 Sayılı Yasanın ilgili hükümleri uygulanır.

Ancak istinat duvarı ile ana binanın inşaat tekniği açısından birlikte yapılmasının gerekli olması durumunda; İlgili Belediyesinin  takdiri ile ana bina için temel üstü vizesi yapılarak, yapı kullanma izni safhasına kadar  istinat duvarının tamamlanması istenebilir. Hiçbir şekilde istinat duvarı tamamlanmadan yapı kullanma izni verilemez.

Binalı veya boş bir parselde, herhangi bir nedenle istinat duvarı yapılması halinde de, yukarıdaki hükümler geçerlidir.

Özellik arz eden hallerde;

Bu fıkranın uygulanmasında, gerek esas bina ve gerekse istinat duvarının konumu ile yapım şartları dikkate alınmak suretiyle, uygulanacak şekli takdire, İlgili Belediyesi yetkilidir.

BAZI YAPILARDA ARANAN ŞARTLAR

MADDE  30-

1- Hımış, ahşap ,yarım kagir binalar,yığma taş olarak inşa edilecek bodrum kat hariç 2 katı yani maksimum yükseklik h=6.50 m’ yi geçemez.

2- Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hımış ve yarım kagir binaların komşu hudutlarına zeminden itibaren çatının her yerinde 0.50 m yüksekliğe kadar en az           1 tuğla kalınlığında yangın duvarı yapılması şartı ile bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür.

3- Umumi binalar çelik, betonarme, kagir veya benzeri olabilir. Ancak mimari karakteri veya kullanma şart ve şekilleri itibari ile özellik arz eden yapılar bu hükme tabi değildir.

4- Binalarda bodrum katın  toprağa gömülü olması durumunda, temel ve bodrum duvarları betonarme  perde duvar olacaktır.

SAÇAKLAR

MADDE  31- Binalarda, son kat üst döşemesi uzatılarak çatı saçakları; kendi bahçesi içindeki bina girişlerinde ve zemin kattaki dükkan, mağaza gibi bağımsız bölümlerde giriş saçakları varsa Estetik Kurul ilke kararlarına uyulmak koşuluyla yapılabilir. Saçak altları ve üstleri hiçbir şekilde kapalı alan haline dönüştürülemez.

1)Çatı Saçakları: Genel olarak çatı saçak genişlikleri 1.20 m’ yi  geçemez.

Binada çıkma yapılması   halinde  ise  saçak  genişliği   çıkmadan  itibaren  0.50 m’ yi aşamaz.

Yapılaşma olduğu takdirde, mevcut binalarla uyum sağlaması için, saçak yapılıp yapılmayacağı ve saçak genişliği, ilgili Belediyesince tayin olunur. Mevcut  saçaklı yapılara kat ilavesi yapıldığı takdirde bu saçaklar, Yönetmeliğin çıkmalar hakkındaki hükümlerine göre düzeltilmedikçe yapının devamına izin verilmez.

2)Giriş Saçakları: Binaların esas giriş kapıları üzerine kendi parsel sınırları içinde kalmak, yüksekliği yol cephelerinde kapı hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesinden, diğer   cephelerde  tesviye  edilmiş en yüksek zeminden itibaren  konutlarda 2.40 m’ den az ve genişliği  1.50 m’ den fazla  olmamak koşuluyla  giriş saçakları yapılabilir.Diğer yapılarda giriş saçaklarının yükseklik ve genişliğini belirlemeye İlgili Belediyesi yetkilidir.

Ön bahçesi bulunmayan veya yeterli olmayan parsellerin yol cephelerinde saçak yapılıp yapılmayacağını ve uygulanacak şekli takdire, yukarıdaki ölçülere uyulmak suretiyle İlgili Belediyesi yetkilidir.

ÇIKMALAR

MADDE  32- Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak ve “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olmak şartı ile aşağıda belirtilen koşullara göre açık ve kapalı çıkma yapılabilir.

A-Kapalı Çıkmalar:

1- Plan ve Yönetmelikte verilen yan ve arka bahçe mesafesi içine taşamaz. Ancak, arka bahçelerde çıkmalı olarak oluşmuş binaların bulunduğu yapı adalarında yapılacak yeni  binalarda,  kapalı  çıkmalar,   arka  cephe   hattından   sonra   en  çok 1.20 m olmak ve parselin arka hududuna yaklaşma mesafesi 3.00 m’ den az olmamak kaydı ile yapılabilir.

2- 5.00 m ön bahçeli binalarda, çıkma hattından  parselin yol sınırına olan mesafe en az 3.80 m olacaktır. 5.00 m’ den az olan ön bahçeli binalarda bu mesafe civarındaki mimari ve yapılaşma durumuna göre İlgili Belediyesince tayin edilir. Ancak, yapılacak çıkma hiçbir şekilde 1.20 m’ yi aşamaz.

3- Bitişik nizamda, bitişik olduğu komşu parsel sınırına olan mesafe en az 2.00 m olacaktır. Bitişik parselin dolu olması durumunda, bu mesafe Belediyesince bitişik olduğu komşu parsellerdeki yapılaşmaya uygun olarak belirlenir.

Ancak, bitişik parselin boş olması durumunda, parsel sahibinin muvafakat etmesine bağlı olarak çıkmalar komşu parsele bitiştirilebilir.

4- Cephe boyunca yapılabilir.

B-Açık Çıkmalar:

1-Parsel sınırlarına mesafe 2.00 m’ den az olmamak kaydı ile arka ve yan bahçe mesafelerine 1.20 m taşabilir.

2-Bitişik nizamda, bitişik olduğu komşu parsel sınırına mesafe en az 2.00 m olacaktır.

3-Parselin yol cephesinde yapılacak açık çıkmalarda yukarıdaki A-2 fıkra hükümleri uygulanır.

4-Bitişik olmayan cephelerde cephe boyunca  yapılabilir.

Ön bahçesi bulunmayan ya da yeterli olmayan teşekkül  etmiş yapı adalarında yol, meydan,  yeşil alan gibi kamu kullanımına ayrılmış yerler üzerinde parsel sınırı dışında, yasal açıdan korunan, imar mevzuatına uygun sayılan çıkmalı bina yapılmış ise, yeni yapılacak binalarda da açık veya kapalı çıkma yapılabilir. Çıkma izni verilmesine esas olacak, teşekkül etmiş bölge şartı, her yapı adası için ayrı aranır. Bir yapı adasının bir kenarında bu fıkrada belirtilen şekilde çıkmalı bina var ise, adanın  sadece o kenarı çıkmalı teşekkül etmiş sayılır.

Birden çok yol, meydan yeşil alan vb. cephesi olan parsellerde çıkma izni, her cephe için  adanın çıkmalı teşekkül etmiş olmasına bağlı olarak verilir. Bu  hükme göre yapılacak açık ve kapalı çıkmalarda, bu maddede belirtilen  şartlara uyulur.

Yola çıkma yapılacak ise, yol genişliği 10.00 m’ den az olamaz.

Binalarda yapılacak açık ve kapalı çıkmaların döşeme alt kotu ile zemin kaplaması arasındaki en yakın düşey mesafe hiç bir noktada 2.40 m’ den az olamaz.

Parselin bitişik olduğu komşu parsellerde, çıkmalı yapılaşma teşekkül etmiş ise, yaklaşma mesafeleri aynı koşullarda olmak üzere açık ve kapalı çıkma yapılabilir.

Zemin katta kendi parsel sınırı dışına taşmamak, inşaat alanını arttırmamak, hangi katta yapılırsa yapılsın 0.20 m’ yi geçmemek üzere motif çıkma yapılabilir.

Zemin kat  giriş merdivenleri ve bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen giriş saçakları çıkma sayılmaz.

Ön  bahçesi bulunmayan binaların zemin katında yola taşma suretiyle motif, vitrin ve benzeri çıkıntı yapılamaz.

ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM

MADDE  33- Binalarda eğik veya teras çatı yapılmasına; civarın karakterine, mevcut yapılaşmaya, binanın  durum ve ihtiyacı da dikkate alınarak, çatı örtüsü malzemesinin cinsini ve şeklini tayin etmeye, varsa öncelikle Estetik Kurul ilke kararları doğrultusunda İlgili Belediyesinin teknik birimleri yetkilidir. Evvelce yapılmış yapılar için de bu yetki kullanılır. Ayrıca çatılarda taşıyıcı sistemin ve çözümünün statik projede gösterilmesi zorunludur.

1- Eğik Çatılar : Eğik Çatılarda çatı eğimi maksimum % 45 olacak ve her türlü çatı şeklinde mahya yüksekliği 5.50 m’ yi geçmeyecektir.Çatı arası piyeslerinde,bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen asgari iç yükseklik şartı aranmaz.

Çatı eğimleri, son kat tavan döşeme kotu röper alınarak saçak ucundan başlatılacaktır. Çatı eğimi sadece tek cephesi bulunan yapılar hariç, en az iki yönde olacaktır. Bitişik Nizam uygulanan yerlerde, bitişik komşu tarafına çatı meyili verilemez.

Çatı eğimine göre Afet Yönetmeliğine ve TSE standartlarına uygun kalkan duvar yapılacaktır.

Çatı aralarında bağımsız bölüm yapılamaz. Bu bölümlerde asansör kulesi, güneş kolektörleri, antenler, havalandırma sistemleri vb. gibi tesisler ile çatı eğimi içinde kalmak koşulu ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir.Ancak hiçbir koşulda çatı arası piyeslerin kapalı alanları, bağlı bulunduğu bağımsız bölümün alanını aşamaz.

Son kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında kalan bu hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak sureti ile bölünemezler.

Son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatılması, havalandırılması ve önünde yer alan teraslara çıkışın sağlanması amacıyla çatı örtüsü üzerinde çıkma, çıkıntı yapılabilir. Bu çıkıntılar saçak ucundan itibaren minimum 2.00 m çekilerek başlatılacak, çıkıntıların (mahya) yüksekliği hiçbir yerde ait olduğu döşeme üst kotundan 3.50 m’ den fazla yükseltilemeyecektir. Bu çıkıntıların toplam genişliği, ait olduğu cephenin 1/3’ ünü aşamaz.

Ayrıca çatı piyeslerinde teras yapılabilir.Ancak yapılacak teraslar ait olduğu kat alanının          % 30’unu geçemez.

Merdiven evi, ışıklıklar ve hava bacaları çatı mahyasını 0.50 m’ den fazla aşamaz.

Sadece asansör kulelerinin yüksekliği ilgili T.S.E. standartlarının gerektirdiği ölçülerde yapılabilir.

Tescilli yapılar, anıtlar, kamu yararına yapılan yapılar ile dini yapıların çatı örtüleri ile bunların esaslı tamir veya tadil işlemleri bu kayıtlara tabi değildir.

2-Teras Çatılar: Teras çatılarda,binanın bitişik olmayan cephelerinde 0.90 m yüksekliğinde uygun malzemeyle parapet duvarı ya da korkuluk yapılması, bitişik nizamda ise, bitişik  bina tarafına 0.90 m’ den az olmamak üzere tekniğine uygun duvar yapılması zorunludur. Teras çatılarda tekniğine uygun ısı ve su izolasyonu yapılacaktır.

Teras çatının üzeri,  hiçbir şekilde kapatılamaz.

Asansör kulesi, merdiven evi, ışıklık, hava ve duman bacaları, güneş kolektörleri, havalandırma tesisleri, anten gibi  tesisler bu maddenin 1 inci bendi hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Binaların eğik veya teras çatı planları mimari proje ile birlikte, İlgili Belediyesine sunulacaktır. Bu planlarda asansör kulesi, merdiven evi, güneş kolektörü, anten, hava ve duman bacaları, havalandırma sistemleri, vb. elemanlar gösterilecek, çatı ve teras meyiller ile tüm bitiş malzemelerinin renk, cins ve niteliği ayrıca belirtilecektir.

Çatıların tasarımı, çatılarda kullanılacak malzemelerin seçimi vb. hususlarda, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulması zorunludur.

IŞIKLIKLAR VE HAVA BACALARI

MADDE  34-Her müstakil ev veya dairede en az  bir  oturma ve yatak odasının  doğrudan  doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şekilde ışık ve hava almalarına gerek olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan, yıkanma yeri ve helaların ışıklık veya hava bacasından faydalanmaları da mümkündür.

Işıklıklar:

1 ve 2 katlı binalarda dar kenarı 1.00 m’ den ve alanı 3.00 m2’ den;

3 ile 5 katlı binalarda dar kenarı 1.50 m’ den ve alanı  4.5 m2’ den;

6 ile 9 katlı binalarda dar kenarı 2.00 m’ den ve alanı  6 m2’ den ;

10 ve daha fazla katlı binalarda dar kenarı 2.00 m’ den ve alanı 9.00 m2’ den az olamaz.

Otel, pansiyon, iş hanı ve benzeri binalarda odalar gerektiğinde ışıklığa açılabilir. Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 2 piyese kadar (0.45 m x 0.45 m), 2’ den fazla piyes olması durumunda bir kenarı 0,45 m’ den az olmamak üzere 0,36 m2’ den az olamaz. Hava bacası gerektiren her piyeste ayrı hava bacası yapılabilir. Hava bacalarını şönt baca tipinde düzenlemek mümkün değildir.

Asgari ölçüde bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok 4 piyes faydalanabilir. Bu piyeslerin adetlerinin artması halinde, 4’ den fazla her piyes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü aynı nispette artırılır.

Ancak, yukarıda belirtilen şekilde ışık ve hava alması gerekmeyen veya lüzumlu ışık ve havayı

Yönetmelikte tarif edilen şekilde esas alması mümkün olan piyeslerin, herhangi bir ışıklık ve hava bacasına açılması, bu ışıklık veya hava bacası ölçülerinin arttırılmasını gerektirmez.

Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde bulunacaktır.

Komşu bina ve parselin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak suretiyle bu elemanların yapılmasına ve ölçülerinin azaltılmasına izin verilmez.

Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başlatılabilir.

Binaların bitişik olması gereken, komşu tarafına yapılacak ışıklıklarda kirişler gerekirse devam ettirilebilir. Ancak, bu kısımların duvar ile kapatılması konusunda İlgili Belediyesi yetkilidir. Binaların bitişik olması gereken komşu tarafında, yan cephede boydan boya ışıklık yapılması halinde, civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüm meydana getirmemek üzere sokak cephesinin bina yüksekliğince kapatılması mecburidir.

Işıklık ve hava bacaları; içine merdiven,asansör, baca, açık ya da kapalı çıkma vb. yapılmak suretiyle daraltılamaz.

Hava bacalarının tasarım esasları ve buralarda  kullanılacak  malzemelerin seçimi ile ilgili diğer hususlarda, ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri geçerlidir.

YAPILARDA BULUNMASI GEREKEN PİYESLER VE MİNİMUM ÖLÇÜLERİ

MADDE 35-

A) Konutlarda  bulunması zorunlu piyesler ve en az ölçüleri;

1 oda,

1 yatak odası veya yatak nişi,

1 mutfak veya yemek pişirme yeri,

1 banyo veya yıkanma yeri,

1 hela bulunacaktır. Yıkanma yeri ve hela bir arada olabilir. Bu durumda alanı (3.60 m2)’ den az olamaz.

PİYESLER                                                            DAR KENARI

1 oda                                                                      	3.00 m

1 yatak odası veya yatak nişi                                	2.40 m

Yatak nişi                                                              	1.50 m

1 mutfak veya yemek pişirme yeri                          	1.50 m

1 banyo veya yıkanma yeri                                    	1.20 m

1 hela                                                                     	1.00 m

Antre, Koridor vs.                                                    	1.10 m

Yemek nişleri dar kenarı 3.00 m olan ve alanı 12.00 m2 olan bir odaya açılacaktır. Mimari projede tüm piyeslerde tefriş gösterilmesi zorunludur. Antre, soyunma yeri, sandık odası veya kiler gibi mekanlar oda sayılmazlar.

Konut içi hol ve koridor genişlikleri 1.10 m’ den az olamaz.

Yukarıda ifade edilen minimum ölçüler kullanılmak suretiyle net alanı 25 m2’ den küçük  konut oluşturulamaz.

B) İş yerlerinde  bulunması zorunlu piyesler ve en az ölçüleri;

1) Alanı 50.00 m2’ den büyük dükkanlarda en az bir adet hela ve lavabo yeri bulunması zorunludur. 50 m2’ nin altında ve her üç dükkana bir ortak hela ve lavabo oluşturulması halinde dükkânlarda ayrı ayrı hela aranmaz. Alanı 500 m2’ den daha büyük dükkânlarda yeterli sayıda olmak üzere bay ve bayanlar için ayrı ayrı en az birer adet hela ve lavabo yeri ile özürlüler için en az bir adet hela yeri ayrılması şarttır.

2) En az 4 bağımsız büro bulunan veya normal kat alanı (150,00) m2’ yi geçen büro katları için her bir büro içerisinde hela yapılmadığı takdirde; ortak alanda bay ve bayan ayrı olmak üzere birer adet hela ve lavabo yeri ile özürlüler için ayrıca bir hela ayrılması zorunludur.

3) Dükkan ve büroların dar kenarı (2,00) m’ den az olmamak üzere alanı (6.00) m2’ den az olamaz.

4) Özellik arz eden binalarda bu Yönetmeliğin kendileri için belirtilen hükümleri geçerlidir.

Ayrıca işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla, otel ve benzerlerinden en çok  25  kişiye; sinema, tiyatro gibi umumi binalarda ise en çok 50 kişiye; en az 1 kadın ve 1 erkek ve engelliler için de en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere standardına uygun hela, pisuar ve lavabo yapılması gereklidir.

Yukarıda belirtilen bu piyesler ile koridor ölçüleri engellilerin de kullanımını sağlayacak Standartlara uygun olmalıdır.

İÇ YÜKSEKLİKLER

MADDE 36-Genel olarak iskan edilen katların taban döşeme kaplaması üzerinden tavan sıvası altına kadar temiz iç yüksekliği 2.40 m  den az olamaz.

Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, hela, kiler, ofis, antre, koridor, yatak holü, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler ve iskan edilmeyen bodrum katları ile müştemilat binalarında ve garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük vb. gibi yerlerde bu yükseklik 2.20 m’ den aşağı düşmemek üzere hizmetin gerektirdiği ölçülerde yapılabilir. Çatı arası piyeslerinde, asgari iç yükseklik şartı aranmaz.

Düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu halde, uzun süre kaldığı mahallerin iç yüksekliği 3.50 m’ den az olamaz.

Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı otoparklar ve spor salonları gibi özellik arz eden yapılarda iç yükseklikler, teknolojik ve mimari gereklere göre belirlenir.

PENCERELER

MADDE 37-Pencere boşluklarının belirlenmesinde, “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği” hükümlerine ve T.S.E. Standartlarına uyulması zorunludur.

Pencerelerin  tasarım esasları ve pencerelerde  kullanılacak  malzemelerin seçimi ile ilgili hususlarda, ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri geçerlidir.

KAPILAR

MADDE 38-Bütün yapılarda kapı yükseklikleri,  2.20 m’ den az olamaz.

Kapı genişlikleri ;

1)Tüm umumi ve resmi binalar ile birden fazla bağımsız bölümü bulunan konut ve işyeri binalarında dış giriş kapıları 1.50 m’ den az olmaz. Dış kapının çift kanatlı olması durumunda bir kanadının genişliği 1.00 m’ den az olamaz.

2)Kat mülkiyetine göre tek bağımsız bölüm teşkil edilen  dubleks, tripleks, vb. yapılarda dış kapı genişlikleri 1.00 m’ den az olamaz.

3)Birden fazla bağımsız bölümün bulunduğu yapı içerisinde yer alan (daire, büro, işyeri.. gibi) bölümlerin giriş kapıları 1.00 m’ den az olamaz.

4)Yukarıda sayılanlar dışında kalan mahallerin kapı genişlikleri 0.90 m’ den az olamaz.

5) Balkon kapıları 0.80 m’ den az olamaz.

Döner kapılar ve turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılamazlar.

Döner kapılar  belirtilen ölçülerde yapılacak normal kapıların yanında ilave olarak bulunabilir.

Ana giriş kapılarında eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde engellilerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.

Bina ve daire kapıları, yangın merdiveni kapıları ve diğer kapıların; genişlikleri, kullanılacak malzeme cinsleri ve yapım koşulları konularında, ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri geçerlidir.

## KOMŞU  PARSELE KAPI VE PENCERE AÇILMASI

MADDE 39-Bir binaya pencere açıp kapatmak esaslı tamir ve tadile konu işlerden olup, Belediyenin iznine (ruhsatına) tabidir. Bu Yönetmeliğin 25 inci madde hükümlerine göre verilecek  bina  derinliği  sonucunda, arka bahçe mesafesinin 2 m’ den az kalması halinde bu cepheye ve yapılaşmanın bitişik olarak uygulandığı yerlerde binaların komşu parsele bitişik duvarlarına,ışıklık koşullarına uyulmadan hiçbir şekilde pencere ve kapı açılamaz.

MERDİVENLER

MADDE 40-Merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri ile merdiven basamaklarının ölçüleri ve bunların  yapımında uyulacak kurallar aşağıda belirlenmiştir.

1) Merdiven kolu ve sahanlıklar: Ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri konut yapılarında 1.20 m’ den, diğer yapılarda 1.50 m’ den az olamaz. Çatıya ve bodrum katına ulaşan ortak merdivenlerde de bu ölçülere uyulur. Bu ölçüler iç merdivenler ile servis  merdivenlerinde    1.00 m’ ye indirilebilir.

Kat mülkiyeti  tesis edilebilen birden fazla bağımsız bölümü olan konut, işyeri, iş hanı gibi yapıların ortak merdivenlerinin; bina cephesi, çatı ya da ışıklıktan  doğrudan ışık alması ve bu merdivenlerin  çatıya ve bodruma ulaştırılması zorunludur.

Bodrum katta bağımsız bölüm veya ortak alan bulunmaması durumunda, ortak merdivenin  bodrum kata indirilmesi zorunlu değildir.

Kat mülkiyetine göre tek bağımsız bölüm teşkil edilen (dubleks, tripleks, vb.) yapılarda merdiven evlerinin çatıya ve bodruma ulaştırılması zorunlu değildir.

Merdivenin çatıya ulaşmaması durumunda, çatıya çıkışı sağlayacak gemici merdiveni bulunması şarttır.

Merdiven kolları arasındaki kova genişliği 0.20 m’ den az olamaz.

Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair T.S.E. Standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir.

Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili  T.S.E. Standartlarına  uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da T.S.E. Standartlarına  uyulması zorunludur.

2) Merdiven basamaklarının ölçüleri: Tüm binalarda basamak yüksekliği 0,175 m’ den  fazla olamaz.

Basamak genişliği 2a + b = 60 ila 64 formülüne göre hesaplanır.

Formüldeki ; a= yükseklik,   b= genişliktir. Ancak bu genişlik 0.27 m’ den az olamaz.

Umumi ve resmi binalar ile işyeri yapılarında bulunan balansmanlı merdivenlerde basamak genişliği en dar  kenarda 0.15 m (Birden fazla bağımsız  bölümü bulunan konut yapılarında basamak genişliği en dar  kenarı 0.10 m’ ye kadar indirilebilir.) basamak ortasında 0.27 m’ den az olamaz.

Kat mülkiyetine göre tek bağımsız bölüm teşkil edilen (dubleks, tripleks…vb.) yapılarda ve işyerlerinde bulunan balansmanlı merdivenlerde yukarıdaki paragrafta belirtilen koşullar aranmaz.

İç merdivenler ile servis merdivenlerinde basamak yüksekliği en çok 0,175 m, basamak genişliği minimum 0.25 m yapılabilir.

Evvelce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış yapılara bu Yönetmelik hükümlerine göre kat ilavesi yapılması halinde, mevcut merdiven ölçüleri ilave katlar için de aynen uygulanabilir.

Binalardaki tüm  merdivenlerin basamak ve sahanlık ölçüleri ile  korkuluk ve küpeştelerin tasarım esasları ve buralarda kullanılacak malzeme seçimi ile ilgili diğer hususlarda, ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri geçerlidir.

BİNALARDA YANGIN ÖNLEMLERİ

MADDE 41-“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’hükümleri uygulanacaktır.

Yangın merdiveni, kitle içinde ya da komşu parsel sınırına 1.50 m’ den daha fazla yaklaşmamak kaydıyla dışında, ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ esaslarına uygun olarak düzenlenir. Ön bahçeli veya bahçesiz parsellerdeki binaların yol cephelerinde kitle dışına ve/veya çıkma  hattı dışına taşan yangın merdiveni tertiplenemez.

İlgili Belediyece binalara Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni verilmeden önce,  yapı ruhsatına esas projeler, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre kontrol edilerek  onaylanacaktır.

ASANSÖRLER

MADDE 42- Binanın kullanım amacı ve konfor düzeyine göre bina tasarım aşamasında iken teknik kriterler dikkate alınarak bina içi trafik hesabı yapılıp, asansör sayısı, kapasitesi, hız ve yapılacak asansör veya asansörlerin niteliğine göre asansör avan projesi dikkate alınarak  kuyu ölçüleri belirlenecektir.

Zemin kata bağlı piyes olarak kullanılan bodrum katlar hariç, iskan edilen bodrum katlar ile birlikte kat adedi 5 ve daha fazla olan yapılarda, bodrumdan başlayan ve giriş dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur.

Ancak, yapının temel sisteminin uygun olmaması veya İlgili Belediyesinin uygun görmesi halinde, asansörün en alt bodrum kat ara sahanlığında kalmasına izin verilebilir. Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir.

Asansör kabininin minimum dar kenarı ve alanı, en düşük T.S.E. Standardı esas alınarak belirlenir. Aynı kuyu içinde üçten fazla asansör yerleştirilmeyecektir. Dört asansör yerleştirildiği taktirde ikişerli gruplar halinde ayrılarak, araları yangına dayanıklı bir malzeme ile ayrılacaktır.

Toplam inşaat alanı 800 m2 ‘den büyük ve kat adedi 1 ‘den fazla olan tüm umumi binalarda en az 1 adet asansör yapılması zorunludur. Umumi binalar ile tek katlı düzenlemeler dışındaki pasajlar ve kapalı çarşılar ile çok katlı mağazalarda taşınılacak yükün tipi ve ağırlığına göre yeterli kapasitede yük asansörü ve en düşük kottaki giriş çıkışa göre üç (3)’ den  fazla katı olanlarda yapılacak trafik hesabına göre belirlenecek kapasiteye uygun insan asansörü yapılması zorunludur. Bu tip binalarda yapılacak asansörlerden en az bir tanesi, engellilerin kullanımına uygun yapılacaktır.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yüksek binalarda, asansör kapıları duman sızdırmaz ve yangına en az 1 saat dayanıklı, yanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.

Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörlerde aşağıdaki esaslar aranır :

1) Herhangi bir tehlike uyarısı aldıklarında, kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkış katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek, elektriklerin kesilmesi halinde ise en yakın kata ulaşıp kapıların açılacağı, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış şaft içinde, duman sızdırmaz nitelikte kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi zorunludur. Ancak, asansörler gerektiğinde yetkililer tarafından kullanılabilecek elektriksel sisteme sahip olacaktır.

2) Asansörler yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor çağrılarını kabul etmeyecektir.

3) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda deprem sensörü kullanılacak, asansörler deprem sırasında en yakın kata gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olacaktır.

İki veya daha fazla asansör tesis edilen binalarda, en az birinin engellilerin  kullanımına uygun olması zorunludur. Asansör güzergahında engellilerin, asansöre ulaşımının sağlanması gerekmektedir.

Asansör kulesi ve makine dairesi  yanmaz malzeme ile kaplanmalı, asansör kovasında en az 0,1 m2 olmak üzere kova alanının 0,025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulmalı veya kuyular basınçlandırılmalıdır.

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, bu Yönetmelikte belirtilen  şekil ve ölçülerde  merdiven yapılması şartını kaldırmaz.

Teras çatılarda asansör ve makine daireleri, teknik koşulların ve standartların belirlediği ölçüler dışında yapılamaz.

Asansör tesisinin yapının taşıyıcı sistemine  fazladan bir yük getirmesi halinde gerekli statik tahkikler yapılacaktır. Daha önce mevzuat gereği asansör tesisi aranmadan yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni alınmış binalara, yürürlükteki  mevzuat gereği kat ilavesi halinde, mimari icaplar göz önüne alınarak, asansör tesisi yapılmasına karar vermeye İlgili Belediyesi  yetkilidir.

Gerek bu maddede belirtilmemiş olan ve gerekse asansörün yapılması ve işletilmesi ile ilgili hususlarda, aşağıdaki hükümler de dikkate alınarak, “Asansör Yönetmeliği”, ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’  hükümleri  ve ilgili  T.S.E. Standartları esas alınmalıdır.

KORKULUK VE PARAPETLER

MADDE 43-Her türlü yapıda balkon ve çatı terasları ile kat teraslarının etrafında, üç (3) basamaktan çok merdivenlerde, zeminde 0.45 m ve daha yukarıda tertiplenen zemin kat teraslarının  basamaksız kenarlarında, istinat duvarı üstünde, her ne sebeple olursa olsun evvelce ön bahçeleri  yaya kaldırımı seviyesine göre 0.50 m’ den daha aşağıda  teşekkül etmiş bahçelerde, yol kenarına bahçe duvarı yapılmadığı  takdirde korkuluk yapılması zorunludur.

Parapet yüksekliği, 0.90 m’ den az olan pencerelerde, bu yükseklikte, fenni gereklere uygun olarak çocukların düşmelerini önleyecek korkuluk yapılacak veya doğramada düşey veya yatay kayıt geçirilecektir. Parapet ve korkulukların birlikte veya ayrı ayrı çözümlerinde döşeme ve basamak kaplamalarının  üzerinden en az 0.90 m  yükseklikte  yapılmaları zorunludur.

Parapet duvarları ve korkuluklarının yatayda ve düşeyde bağlandıkları noktalarda, ankrajlı olarak sağlamlaştırılmaları ve fenni koşullara uygun yapılmaları gereklidir.

Binalardaki tüm  korkuluk ve parapetlerin  tasarım esasları ve buralarda kullanılacak malzeme seçimi ile ilgili diğer hususlarda, ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’  hükümleri geçerlidir.

BACA ÖLÇÜLERİ VE NİTELİKLERİ

MADDE 44-Binalarda baca yapma koşulları aşağıda belirtilmiştir.

A)Duman Bacaları:

Kaloriferli binaların konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin oturma ve yatma hacimlerinin en az birinde ,sıcak su tesisatı bulunmayan banyo ve mutfaklarında, sobalı binaların konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin oturma bölümü ile yatma bölümlerinin en az birinde,   mutfak  ve banyoda duman bacası yapılması zorunludur.

Duman bacalarının, iç kesiti değiştirilmeksizin çatıya direkt ulaşımı sağlanacaktır. Duman bacalarının kesitleri dairesel  veya kare seçilip dış duman bacası duvarı  minimum 0.190 m,  iç duman bacası duvarı 0.135 m kalınlığında, yangına karşı ve çekiş bakımından tekniğine uygun olarak yapılacaktır. Ancak, son tabliye betonundan sonra baca, dışı en az 0.085 m kalınlığında duvar yapılmak suretiyle güçlendirilerek çatı üstüne çıkartılacaktır.

Bacalar, çatı mahyasının en az 0.80 m üzerine kadar çıkarılacaktır. Sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanması zorunludur. Çatı örtüsü üzerindeki bacalar teknik koşullara uygun yapılacak olup gerekli emniyet tedbirlerinin alınacaktır.

Kaloriferli umumi binaların her katında ısınma amaçlı en az  bir (1) adet duman bacası yapılması gereklidir. Soba ile ısınan ticari kullanışlı bağımsız bölümlerin her birinde birer adet duman bacası yapılacaktır.

Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılacaktır. Kalorifer kazan bacalarına hiçbir şekilde soba, şofben,  vs.  bacaları bağlanamaz. Kaloriferli binalarında her kazanın ayrı bir duman bacası olacak, her ne sebeple olursa olsun birden fazla kazan aynı bacaya bağlanmayacaktır.

Bacaların T.S.E. Standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur. Şönt baca yapılamaz.

Şofben, kombi cihazı ve bu gibi ısıtma araçları hayati tehlike arz edecek şekilde yerleştirilemez ve havalandırmadan uzak olan piyeslerle, banyo ve helalarda yer alamaz.

Sınırları Kocaeli Büyükşehir Belediyesince belirlenecek doğalgaz uygulama bölgeleri içinde inşa edilecek tüm binaların bağımsız bölümlerinde bulunan mutfaklarında, doğalgaz ile çalışacak her cihaz için bir müstakil baca yapılacaktır.

Kat kaloriferi kazanı mutfak dışında özel bir bölmeye konulduğunda bu mahallin en az  6 m3 hacminde olması, mutfak içinde ve dışında yapılması halinde bina dış cephesinden havalandırılacak ve bir müstakil bacası bulunacaktır.

Isıtmada denge bacalı sistemde olmayan doğal gaz  sobalarının kullanılması halinde, her sobanın yukarıda belirlenen esaslara göre düzenlenen ayrı bir bacaya bağlanması gerekir.

Isıtmada denge bacalı cihazların montajı ilgili T.S.E. Standartlarına uygun yapılacaktır.

Parlayıcı ya da patlayıcı maddelerin işlendiği veya depolandığı mekanlardan duman bacası geçirilemez.

Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; T.S.E. Standartlarına, İzgaz A.Ş. tarafından hazırlanan ‘‘İç Tesisat Teknik Şartnamesi’’ ne  ve ilgili tüm yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

Bina içinde yangın merdiveninde veya yangın kaçış yollarında, doğal çekişle çalışan duman bacaları, mümkün değilse bir güç kaynağı ile zorlamalı çekiş sağlayan bacalar düzenlenecektir.

Çok sayıda insanın yaşadığı veya müzeler gibi değerli eşyaların bulunduğu binalarda İlgili Belediyesinin  gerekli görmesi halinde Alev Yönlendirme Bacaları yapılacaktır.

Özel  önlem isteyen binalarda havalandırma kanalının içine İlgili Belediyesinin  gerekli görmesi halinde duman  dedektörleri konacaktır.

A bendinde belirtilmeyen teknik hususlarda konuya ilişkin tüm Yönetmelik ve teknik şartnameler ile, ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri geçerlidir.

B) Çöp Bacaları:

Tüm binalarda istenildiğinde çöp bacaları yapılabilir. Aydınlıklar içerisinde de yapılabilecek çöp bacalarının zemin veya bodrum katlarında çöp toplama yerleri ve bağımsız bağlantılarının bulunması, iç yüzeyinin kolay temizlenebilir ve kir tutmayacak şekilde olması ve kapak iç kısımlarının hiç bir maddenin sızmasına olanak vermeyecek şekilde yapılacaktır.

PORTİKLER

MADDE 45- Bitişik ön bahçesiz nizamda Belediyelerince belirlenecek yerlerde, yayalara daha geniş kaldırım sağlamak amacıyla, bina kütlesinden zemin kat yüksekliğinde ve ön cephe boyunca, bina taşıyıcı elemanları bırakılarak yapılan üç tarafı açık bina altı geçididir.Oluşturulacak olan portiklerin derinliği 4.00 m’ yi geçemez.

Ancak, civarın teşekkül tarzı ve mevki özellikleri dolayısıyla bu miktarlar İlgili  Belediyesince değiştirilebilir.

BİNALAR ARASI KÖPRÜ VE TÜNEL GEÇİŞLERİ

MADDE 46-

Konut dışı alanlarda, aynı parselde yada komşu parsellerde bulunan binalar arasında en az 5 kata hizmet edecek (her 5 kat için en fazla bir adet olmak üzere) şekilde genişliği (3.00) m’ den fazla, tabi zeminden yüksekliği hiçbir noktada (5.00) m’ den az olmamak ve geçiş dışında başka amaçla kullanılmamak koşulu ile köprü geçişler yapılabilir.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Estetik Kurulu’ nun görüşü doğrultusunda, arasından yol geçen parsellerde bulunan binalar arasında yapılacak bu geçişlerin genişliği en fazla (4.00) m, en yüksek yol kotundan kiriş altı net yüksekliği (5.00) m’ den az olmayacaktır. Yapılacak bu geçişler başka amaçla kullanılmayacak olup üzerleri şeffaf malzeme ile kapatılabilir.

Arasından yol geçen parsellerde, ilgili altyapı kurumlarının uygun görüsü alınmak kaydıyla ve idare tarafından gelecekte yapılacak altyapı yatırımlarına engel olması halinde, ilgilisinin hiçbir hak iddia edilmeksizin kaldıracağını taahhüt etmesi şartıyla, yol altından da benzer  şekilde geçişler yapılabilir.

Yol altından veya üstünden düzenlenecek olan geçişler,  Ulaşım Daire Başkanlığı ve Alt Yapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı  gerekli gördüğü yerlerde, aynı zamanda kamunun da kullanacağı şekilde alt veya üst geçit olarak düzenlenecektir.

PASAJLAR-KAPALI ÇARSILAR VE ÇOK KATLI MAĞAZALAR

MADDE 47-

1)Pasajlar: İki yanında dükkânlar bulunan üzeri kapalı yaya geçididir. Müstakil parsellerde veya tapuda tescil edilmek koşulu ile komşu bir parsel üzerinde aynı nitelikte başka bir binaya geçiş sağlayan çarsılar olup, bünyesindeki işyerlerinin ayrı ayrı bağımsız bölüm numarası alması zorunludur.

2)Kapalı Çarşılar: Bir veya daha fazla giriş çıkışı olan çarsılar olup, bünyesindeki işyerlerinin ayrı ayrı bağımsız bölüm numarası alması zorunludur.

3)Çok Katlı Mağazalar: Bir veya daha fazla girişi olan bünyesinde tek bir mağaza veya değişik amaçlı satış birimleri ile sosyal içerikli mekânlar bulunan tek bir işletmeye ait işyeri olup, tek bir bağımsız bölüm numarası alması zorunludur.

Pasajlar-Kapalı Çarşılar-Çok Katlı Mağazaların ölçü ve nitelikleri

a-Giriş ve Çıkışlar: Pasajlarda her biri en az (2.00) m. genişliğinde iki ayrı giriş çıkış yapılacaktır. Açılan kapı kanatlarından birisi en az (1.00) m. genişliğinde ve eşiksiz olacaktır.

Kapalı çarsılarda ve çok katlı mağazalarda toplam inşaat alanı (500,00) m²’ yi geçmediği takdirde en az (2,00) m genişliğinde bir giriş çıkış yapılması yeterlidir.

Kapalı çarsılarda ve çok katlı mağazalarda toplam inşaat alanı (500,00) m²’ yi geçtiği takdirde her biri en az (2.00) m genişliğinde iki ayrı giriş çıkış veya (3,00) m genişliğinde bir giriş çıkış yapılması zorunludur. Giriş çıkışlar farklı kat ve kotlarda tertiplenebilir.

Çok katlı mağaza, pasaj, kapalı çarsıların diğer bölümleri büro, otel gibi işyeri veya konut kullanımı olan binalar içinde düzenlendikleri takdirde diğer işyeri bölümleri ile konut bölümlerinin giriş ve çıkışları pasajların, kapalı çarşıların veya çok katlı mağazaların bünyesi içinde tertiplenemeyeceği gibi bu kullanımlar konut giriş çıkışı ile irtibatlandırılamazlar.

Ancak büro otel gibi işyeri kullanımlarının giriş ve çıkışları bu işyerlerinin dolaşım alanları ile irtibatlandırılabilir.

b-İç Yükseklikler: İmar Planlarında bir sınırlama olmadığı takdirde pasajların ve kapalı çarşıların kat yüksekliği net (3,50) m’ den az olmayacaktır.

c-Dolaşım Alanları: Yaya dolaşım alanlarının genişliği her ayrı katta ve kattaki her ayrı koridor tertibinde koridor aksından ölçülmek koşulu ile (30,00) m. uzunluğuna kadar (3,00) m’ den (30,00) m’ den uzun olanlarda (3,50) m’ den az yapılmayacaktır.

Çok katlı mağazalarda dolaşım alanı tertibi serbesttir.

Pasajlarda bulunduğu kattaki pasaj boyunun 1/3’ ünü geçmemek, pasaj genişliğinden dar olmamak ve en çok 3 dükkan açılmak şartıyla cepler teşkil edilebilir. Yukarıdaki oran dahilinde oluşturulan ceplere 3’ den fazla dükkân açılması istendiğinde cep ölçüleri en az 6,00 x 6,00 m. ebadında tertiplenecektir.

Tapuda geçiş irtifak hakkı tesis edilmiş pasajlarda, pasaj boyu irtifak kurulan pasajların toplam boyudur. (30,00) m’ yi geçmesi halinde her iki pasajda (3,50) m genişliğinde olacaktır.

d-Merdivenler:  Bu tür işyerleri fazla katlı olarak düzenlendiğinde;

Pasaj, kapalı çarşı ve çok katlı mağazalarda kat alanı (1000) m²’ yi geçmediği takdirde merdiven genişliği en az (1.50) m. yapılacaktır. Kat alanı (1000) m²’ yi geçtiği takdirde ana merdivene ilave olarak en az (1,50) m genişliğinde ikinci bir merdiven yapılması zorunludur. Katlar arasında iki merdiven bulunması durumunda istenildiğinde bunlardan biri yürüyen merdiven olarak yapılabilir. Pasaj katlarında 3 basamağa kadar yükseklik farkları en az %6 eğimli  rampa ile bağlanacaktır.

Bütün pasajların her katında kaçışı sağlamak amacı ile bina dışına ulasan en az (1,00) m. genişliğinde merdiven veya koridor, 1 adet yangın çıkısı sağlanacaktır. Pasajlar ve kapalı çarsılardaki sıra dükkânların duvarlarının yanmaz malzemeden veya kâgir olması zorunludur.

Kademeli pasajlarda kademeler arasında merdiven tertiplendiğinde bedensel özürlülerin geçişi için en az (0,90) m genişliğinde en az %10 eğimli rampa yapılması zorunludur.

Merdivenlerin her iki yanında korkuluk yapılacaktır.

e-Isıtma ve Havalandırma: Pasaj-kapalı çarsıların merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması ve havalandırılması zorunludur.

Kattaki brüt inşaat alanı (500) m²’ den büyük pasajlar, kapalı çarsılar veya çok katlı mağazalar ile; kattaki brüt inşaat alanı (500) m²’ den küçük olmakla birlikte dolaşım alanlarında iki noktadan hava akımı sağlayacak şekilde direkt olarak doğal havalandırma olanağı bulunmayan, işyerlerinde havalandırma tesisatı yapılacaktır.

f-Helalar: Pasajlar, kapalı çarsılar ve çok katlı mağazalarda erkek ve kadın için ayrı ayrı yeterli sayıda lavabo ve hela yapılması zorunludur. Bu tip binalarda, bedensel özürlülerin kullanımına uygun en az bir lavabo ve hela yapılması zorunludur. Özürlü helası için en az alanı, kapı dışarı açılmak veya sürme olmak şartıyla 1,50 m x 1,50 m.dir. Bu helanın önünde de en az 1,50 m genişliğinde bir koridor bulunmalıdır. Kapı genişliği en az (0.90) m olacaktır.

g-Bölme Duvarları ve Asma Tavanlar: Pasajlar ile kapalı çarsılardaki bağımsız bölüm dış ve ortak duvarları ile eklentilerinin bölme duvarlarının ve varsa ortak alanlardakiler ile çok katlı mağazadakiler de dahil tüm asma tavanların yanmaz malzemeden olması zorunludur.

h-Asansör ve Yük Asansörü: Tek katlı düzenlemeler dışındaki pasajlar ve kapalı çarsılar ile çok katlı mağazalarda yeterli  kapasitede yük asansörü ve en düşük kottaki giriş çıkışa göre 3 veya daha fazla katlı olanlarda insan asansörü yapılması zorunludur.

ı)Çay Ocakları: Büro, işhanı, pasaj gibi ticari binalarla, sanayi çarşıları bünyelerinde; kullanma alanı en az 3,00 m² olmak, yüksekliği 2,50 m’ yi sağlamak, 0,45 m x 0,45 m. ebadında hava bacasıyla havalandırılmak, bir ateş bacasıyla irtibatlandırılmak kaydıyla çay ocakları bağımsız bölüm olarak düzenlenebilir. Çay ocaklarının nizami ışıklıktan veya doğrudan ışık ve hava alması halinde hava bacasına gerek yoktur.

ÖZELLiK ARZ EDEN BiNALAR

MADDE 48

A)Özel Hastaneler:

Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliğine uyulacaktır.

Özel hastaneler; T.S. normlarına uymak koşulu ile; Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu kurumlar ile ilgili yayınladığı yürürlükteki kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine tabidir (Söz konusu kanun, yönetmelik ve tüzüklerde revizyon olması halinde, revizyonlara da uyulması gereklidir).

B)Özel Eğitim Ve Öğretim Kurumları:

Özel eğitim ve öğretim kurumları; normlarına uymak koşulu ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu kurumlar ile ilgili yayınladığı yürürlükteki kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine tabidir. (Söz konusu kanun, yönetmelik ve tüzüklerde revizyon olması halinde, revizyonlara da uyulması gereklidir.)Özel eğitim tesislerinde servis trafiğini düzenlemek amacıyla UTDK kararı alınması zorunludur.

C)Çay-Kahve Salonları (Kahvehane)

Bu yapılarda Türk Standartları Enstitüsünün normlarına uyulması gerekmekte olup, kahvehaneler zemin katta imar planlarında ticaret, ticaret + hizmet alanlarında yapılabilir. İç yükseklik net 3,50 m’ den az olamaz. Kapalı alan kişi basına 1,00 m² esas alınarak hesaplanır.

Hela ve Lavabolar:

Her 25 kişiye en az bir kadın ve bir erkek olmak üzere hela ve lavabo yapılacaktır.

Giriş Kapıları:

2,00 m. genişliğinde olacak, dışarı açılacak, kullanılan alanı 100 m²’ yi aşan kahvehanelerde bu kapıdan başka genişliği (1,50) m’ den az olmayan ve dışa açılan ikinci bir kapı yapılacaktır.

Kahvehaneler idare odası, hela, antre, salon, çay ocağı ve okuma yeri bölümlerini kapsar.

Minimum Alanlar:

Antre 	3,00 m² (1,50 x 2,00)

Salon 	40,00 m²

Çay Ocağı 	3,00 m² (1,50 x 2,00)

İdare Odası 	4,00 m² (2,00 x 2,00)

Hela 	1,65 m² (1,10 x 1,50)

DÜĞÜN SALONLARI VE EĞLENCE YERLERİ

MADDE 49-

İmar planlarında tamamı ticaret, kentsel çalışma alanı, konut dışı  kentsel çalışma alanı ve sosyo kültürel tesis alanı olan ada ve parsellerde giriş katında veya giriş katı ile irtibatlı en fazla bir kat aşağıda yapılabilir. Üst katlarda yapılması durumunda bitişik kısımlarda konut, hastane, yurt gibi bağımsız bölümler varsa bu kısımlarda yeterli ses yalıtımı yapılmalıdır.Sosyokültürel tesis alanlarında yapıldığında binanın tamamı bu foksiyona ayrılabilir.

Salon alanı en az 300 m² olacaktır.Mekan ölçülendirme hesaplarında, yoğunluk olarak 1.5 m²/kişi ve 5.25 m³/kişi esası uygulanacaktır. Ölçüleri ve diğer özellikleri  konusunda T.S.E. normları  ve diğer ilgili Yönetmeliklerde belirtilen koşullara uyulur.

EKMEK FABRİKALARI VE EKMEK FIRINLARI

MADDE 50-

1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine tabidir.

2- İmar planlarında aksine bir açıklama bulunmadıkça fırınlar;

2-a) Sanayi, küçük sanayi, kentsel çalışma ve konut dışı kentsel çalışma alanlarında, ticaret bölgeleri ile ticaret yollarında binanın tamamının  unlu mamüllerin imalat ve satışında kullanılması zorunludur.

2-b) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca binanın taşıyıcı sisteminin ısı değişiminden etkilenmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

3-Fırınlarda bulunması gereken bölümler ile en az ölçüleri aşağıda gösterilmiştir :

3-a) Pişirme tesisi: Taban yüzünde mahrukat yakılarak ve direkt püskürtme ile ısıtılmayacak, ısı dolaşımını temin eden kanallar veya borularla tamamen dışarıdan bir ısıtma tesisatı ile ısıtılacaktır.

3-b) Fırın önü:Satış yeri ve tezgahın bulunduğu kısım en az 25 m², duvarları tavana kadar mermer, fayans vb. malzeme ile kaplı olacaktır.

3-c) Hamurhane:İşçilerin her biri için en az 40 m³ hava hacmi temin edilmiş, diğer bölümlerden duvarla ayrılmış ve duvarları tavana kadar mermer, fayans vb. malzeme ile kaplanmış olacaktır.

3-d) Un deposu: Diğer bölümlerden kagir duvarla ayrılmış, aydınlık ve havadar olacaktır. Depo fırının günlük kapasitesine göre un depolamaya uygun büyüklükte ve en az 50 m2 olacaktır. Bir kattan fazla katı olan fırınlarda 1 inci katta un deposu, 2 nci katta ise harman yeri odası yapılması zorunludur.

3-e) Harman yeri odası: Odanın içinde yerden en az 0.50 m yükseklikte etrafında dolaşılabilen, havuz seklinde bir harman yeri yapılacak ve iç kısmı mozaik, mermer vb. malzeme ile kaplı olacaktır.

3-f) Yakıt ve Su deposu:Bulunması durumunda, fırın kapasitesine uygun büyüklükteki yakıt deposu ham ve mamul maddelerin konulduğu bölümlere bitişik olmayan en az 5 ton yakıt alabilecek bir yakıt deposu, şehir suyu ile beslenen ve her yıl temizlenen pas ve kir tutmayan bir malzemeden yapılmış en az 5 tonluk su deposu olacaktır.

3-g) Otomatik elek: Harman yeri ile hamurhane arasındaki bir bölüme kapasiteye ve fırının çalışma temposuna uygun olarak monte edilmiş olacak ve daima çalışır halde bulundurulacaktır.

3-h) Tuz bölümü: Fırının kapasitesine göre uygun büyüklükte olacaktır.

3-ı) Hamur dinlendirme ve mayalandırma yeri: Diğer bölümlerden duvarla ayrılmış, duvarların iç kısımları fayans, mermer vb. malzeme ile  kaplanmış olmak kaydı ile en az 9.00 m2 alanlı olacaktır.

3-i) Hela ve duş: Her fırında en az 6.00 m2 hela, lavabo ve duş bölümü olacaktır. Hela+duş ve yatakhane imalat kısmı ile direk irtibatlı olarak yapılamaz.

3-j) Dinlenme ve soyunma yeri: Bu kısım diğer bölümlerden duvarla ayrılacak ve alanı en az 6.00 m² olacaktır.

3-k) Mutfak ve yemekhane: Temizlik şartları ile diğer yapılaşmaları haiz en az 15.00 m2 olarak inşa edilecek ve bu kısım diğer bölümlerden duvarla ayrılacaktır.

3-l) Yatakhane: Her fırında 15.00 m² alanlı 6 kişilik diğer bölümlerden ayrı bir yatakhane olacaktır.

3-m) Büro bölümü :Diğer bölümlerden duvarla veya uygun malzemeyle ayrılmış, en az 6.00 m² alanlı büro bölümü yapılacaktır.

3-n) Malzeme odası: Diğer bölümlerden duvarla ayrılmış, içi mermer,fayans vb gibi malzeme ile kaplanmış olan gıda maddeleri ve malzemeler odası en az 25.00 m2 olacaktır.

3-o) Jeneratör odası: Diğer bölümlerden duvarla ayrılmış, ham ve mamul maddelerin konulduğu kısımlara uğramadan kolaylıkla ulaşabilecek ve ses izolasyonu sağlanmış ayrıca, jeneratörden çıkacak gazı tahliye edecek baca tertibatı yapılacaktır.

4- Yükseklikler: Hamurhane, un deposu, pişirme yeri en az 3.50 m diğer bölümler en az net 2.40 m. yükseklikte olacaktır.

5- Baca, bina çatı mahyasının 1,5 metre üzerine kadar yükseltilmelidir.

6- Bütün bölümlerin zemini kolay temizlenebilir seramik, dökme mozaik veya karo mozaik ve bunun gibi malzemeler ile kaplanmış ve kirli suların kendiliğinden akmasına imkan sağlayacak şekilde kanalizasyon seviyesinden yukarıda inşa edilecektir.

7- Projelerinde pastane, lokanta, simit, kebap ve pide fırını olarak gösterilen yerlerde hacmin kullanılışını tahdit edecek tarzda olmamak üzere, ancak kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla pasta, simit, pide ve kebap fırınları yapılabilir. Mevcut  binalarda  yapılacak fırınlar için kat maliklerinin  muvafakatı  aranacaktır. Bu fırınların baca hesap ve detaylarının mimari proje ile birlikte detaylandırılarak uygulanması esastır. Mevcut binalarda veya yeni yapılarda  yapılacak olan her türlü fırınların duman veya havalandırma bacalarının  cephe yüzeylerinden geçmesi durumunda Kent Estetik Kurulunun olumlu görüşü mecburidir.

SU DEPOLARI VE HİDROFORLAR- SIHHİ TESİSLER VE FOSSEPTİKLER- JENERATÖRLER -  ISITMA  VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

MADDE 51-

1) Umumi yapılarda ve yüksek katlı yapılarda 15 m³’ ün altında olmamak üzere, yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, seçilen yangın söndürme sistemi gibi kriterlere, ulusal ve uluslararası Standartlara uyulmak,gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınmak şartıyla hacmi belirlenen su deposu bulundurulması zorunludur.

Su depoları gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınarak yapıların zemin ve bodrum katlarında veya arka ve yan bahçelerinde, 16 ncı maddede belirtilen komşu parsel hudutlarına olan yaklaşma mesafeleri içerisinde kalmak koşulu ile  toprağa gömülü veya toprağın üzerinde  tekniğine uygun olarak tesis edilebilir.

Bir parselde birden fazla bina varsa, su deposu bina içerisinde yapılacak ise, her bina için gerekli olan su deposunun kendi binası içinde tesis edilmesi gereklidir. Bina içinde yapılması halinde su deposunun montajının tekniğine uygun yapılması mecburidir. Ayrıca bodrum katlarda  yapılan su depoları için temel hesaplarında gerekli statik tahkik yapılacaktır. Çatı aralarında hiçbir şekilde su deposu tesisi yapılamaz.

Su depolarının ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine uygun

tesisi zorunludur.

Su depolarının su çıkışlarına filtre takılması zorunludur.

Binaların zemin ve bodrum katlarında bulunan su depoları ile irtibatlı hidrofor konması zorunludur.

Hidrofor sistemi elektrik tesisatının, binanın elektrik hattından ayrı olarak düzenlenmesi gerekir.

2) Kalorifer dairelerinin projelendirilmesi,  malzeme seçimi ve montajı, yakıtın cinsine göre hazırlanan teknik şartnamelere, yönetmeliklere ve yapım kurallarına uygun tesis edilecektir.

Yakıt deposu ile kazan birbirinden ayrı ve  yangına dayanıklı hacimler içinde olacaktır. Ayrıca havalandırma sağlanacaktır.

Herhangi bir tehlike anında, gazı kesecek olan ana kapama vanası, şalter ve elektrik panosu, kalorifer dairesi dışında kolay erişilebilen bir yere monte edilecektir.

Kalorifer daireleri ve bacalar ile  ısıtma ve buhar tesisleri, "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı, Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik" ile “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği” ve ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

3) Genel olarak  pis su kuyuları ile fosseptikler, komşu hudutlarına 5.00 m’ den daha az mesafede yaklaştırılmaz. Ancak  bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitişik yapı nizamına tabi yerlerde fenni ve sıhhi mahsur bulunmadığı ve sızdırmazlık yalıtımı yapıldığı takdirde, bu mesafeleri azaltmaya veya birkaç komşuya ait fosseptikleri bir arada veya  bitiştirerek yaptırmaya İlgili Belediyesi  yetkilidir.

Pis su kuyuları ve fosseptiklerin; ‘‘Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’’ ve ‘‘Lağım  Mecrası İnşaası  Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik’’ hükümlerine göre yapılması zorunludur.

4) Resmi ve Umumi Binalar ile inşaat alanı 3000 m2’ yi  geçen iş yerlerinde, jeneratör  tesisi yapılması zorunludur. Jeneratör tesisi, binaların bodrum ve zemin katlarında veya müştemilat binalarında müstakil olarak düzenlenecektir.

Jeneratörler, ilgili Şartnamelerine ve ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine uygun olarak tesis edilecek olup, gerekli ses ve ısı yalıtımı yapılacak, ayrıca havalandırması da sağlanacaktır.

5)Jeneratör tesisi aranmayan yapılarda, merdiven boşluklarının aydınlatılması, aküyle beslenen ve elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye giren armatürlerle sağlanacaktır.

6) İş yeri ve konut binalarında tekniğine uygun olarak Isıtma - Soğutma Sistemleri tesis edilebilir. Bu sistemler ortak mahallerde, çatıda ve bina cephelerinde düzenlenebilir.

Isıtma -Soğutma Sistemlerinin teknik  özelliklerine  göre  yerini  ve  düzenleme  şeklini tespite İlgili Belediyesi yetkilidir. Ayrıca bina çatı ve cephelerinde varsa  Estetik Kurulu ilke kararları hükümleri geçerlidir.

Teknik koşullarına  uyulmadan  binalarda  hiçbir  şekilde  Isıtma - Soğutma  Sistemleri tesis edilemez.

Isıtma – Soğutma Sistemlerinin, ‘‘ Binaların   Yangından   Korunması  Hakkında Yönetmelik ‘‘ hükümlerine uygun olarak tesis edilmesi zorunludur.

SIĞINAK

MADDE  52 – ‘‘Sığınak Tip Yönetmeliği’’  hükümleri esas olmak üzere, binalarda sığınak yapılması zorunludur.

BODRUM KATLAR

MADDE 53- Konutların, toprağa dayalı ve iskan edilebilen bodrum katlarının zorunlu piyeslerinden olan, oturma odası ve bir yatak odasının pencere açılmak suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırmasının sağlandığı dış duvarları, en fazla 0.50 m zemine gömülebilir.

Ancak, Ticaret  Alanlarında yapılan binaların ticari amaçla kullanılan  bodrum  katlarında bu şart aranmaz. Bu tür binalarda, suni havalandırmanın sağlanması ile engellilerin dolaşımına olanak sağlayan rampa, yürüyen bant ve bunun gibi önlemler alınması gerekmektedir.

Konut alanında kalmakla birlikte, İlgili Belediyesince uygun görülen yol güzergahlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak, üretim yapılmayan (kasap, manav, kuaför, tuhafiye, eczane, vb. gibi gürültü, emisyon üretmeyen ve imalathane özelliği taşımayan) işyerleri zemin katta yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında, içten bağlantı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz. Binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.

Ayrıca; konutlarda tesis edilen kapalı piyes alanları hiçbir koşulda, bağlı bulunduğu bağımsız bölümün alanını aşamaz.

Bu alanlarda, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında kalan ticari kullanımlara ve depolama faaliyetlerine izin verilmez.

Toprağa dayalı  bodrum katta, dış etkilere karşı ısı ve su yalıtımı yapılması zorunludur.

Toprağa dayalı ve iskan edilebilen bodrum katlarda, ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine göre  gerekli yangın önlemleri alınacaktır.

Kalorifersiz binalarda ayrılması zorunlu olan  4 m²’ lik odunluk, kömürlük veya depo, varsa bodrum katların herhangi birinde, aksi takdirde zemin katta veya bahçede yapılacak müştemilatda tertiplenmesi gereklidir. Ancak, aynı özelliklerde olmak ve ana koridor veya merdivenle irtibatı bulunmamak kaydı ile konut içinde de tertiplenmesi mümkündür.

Bir binada; kot alınan röper noktası veya noktalarına göre, arazi eğiminden dolayı, birden fazla bodrum kat kazanılamaz. birden fazla bodrum kat yapılması zorunlu olduğu takdirde, binanın inşa tekniği nedeniyle oturacağı en düşük zemin seviyesindeki  bodrum katın taban kotundan itibaren;

Toplam kat adedi: (İmar Planında belirtilmiş veya bu Yönetmeliğe göre verilecek kat adedi)     + 1 katı  ( bodrum) geçemez.

Bodrum katın  tamamının veya bir bölümünün konut, işyeri, depo, vb. gibi (kat mülkiyetine göre bağımsız bölüm oluşturulabilen  kısımları) Kat Alanı Katsayısına (KAKS)  ve Emsal  (E) değerine dahil edilir.

4,80 m. ve üstünde yüksekliğe sahip bodrum katlar, iki kat olarak kabul edilir.

İlgili Belediyesi’nin uygun görmesi halinde, Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ve Emsal (E) değerine dahil edilmemek suretiyle;

- Öncelikle binanın ihtiyacı olan otopark alanını karşılamak koşuluyla otopark yapmak üzere,

- Binanın otopark alanı ihtiyacı dışında kalan kısımlarında ticari amaçlı otopark yapmak üzere,

- Eğitim, sağlık,konaklama,eğlence ve kültürel amaçlı inşa edilen  yapılarda ana fonksiyonun tamamlayıcısı olan ve servis niteliği taşıyan üniteler yapmak üzere, birden fazla bodrum kat yapılabilir.

İmar Planlarında yapılaşması  taban alanı  Katsayısı (TAKS) ve Emsal (E) ile belirlenen alanlarda sadece otopark tesisi için inşa edilen bodrum kat, kat alanı katsayısı (KAKS) hesabına dahil edilmez.  Tamamı otopark olarak yapılacak binalar hariç otopark amacı ile kazanılan bodrum kat ortak alan niteliğinde olup, bağımsız bölüm teşkil edilemez .

Tüm binanın ihtiyacı olan hizmetlere ayrılan ortak alanlar (sığınak,kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, su deposu, hidrofor, otopark vb) minimum ölçüleri aşmamak ve bağımsız bölüm oluşturmamak koşuluyla bodrum katların herhangi birinin tamamında ya da bir bölümünde  yapılabilir.

Ancak 3.00 m veya daha fazla ön bahçeli binalarda İlgili Belediyesi uygun gördüğü takdirde, bodrum katın otopark kullanımına tahsis edilmesi ve bina ön cephesinin en düşük zemin kotunda otopark girişi koşullarının sağlanması halinde, yol cephesinden otopark girişi yapılması mümkündür.Bodrum katlardan birinde düzenlenen bu otoparklara yol cephesinden %20 eğimi aşmamak kaydıyla hafriyat veya dolgu şeklinde rampa yapılabilir.

Bu maddede yer almayan, bodrum katlarda alınması gereken yangın önlemleri konusunda; ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri geçerlidir.

Bodrum katlarla ilgili olarak getirilmiş düzenlemeler  ve muafiyetler, İSKİ havzası için geçerli değildir.Bu alanlarda bodrum kat, ana binanın izdüşümünü aşmayacak şekilde düzenlenecektir.

KAPICI DAİRESİ , SİTE YÖNETİM ODASI VE BEKÇİ ODASI

MADDE 54-

1-Kapıcı Dairesi veya Site Yönetim Mekanı ayrılacak binalar: Konut olarak kullanılacak kaloriferli veya kalorifersiz  binalardır.  Bu  binaların  20  daireden  fazla   olanlarında   kapıcı   dairesi veya site yönetim odası yapılması zorunludur.

Kapıcı dairesi sayısı, her ilave 50  daire için,  bu Yönetmelikte belirlenen minimum kapıcı dairesi ölçülerinden az olmamak üzere,  bir (1 ) adet kapıcı dairesi ilave edilerek arttırılır.

Site Yönetimi Mekanı, her ilave 50 daire için, bu Yönetmelikte belirlenen minimum ölçülerden az olmamak üzere  bir (1) adet arttırılır yada  site yönetimi mekanı için  gerekli alan kadar  arttırılır.

2-Bekçi Odası ayrılacak binalar: İşyeri ve büro olarak kullanılacak kaloriferli veya kalorifersiz binalardır. Bu binaların yapı inşaat alanı 1500 m2 ‘den fazla olanlarında bekçi odası yapılması mecburidir.

Kat mülkiyetine göre tek bağımsız bölüm teşkil eden işyeri binalarında, bekçi odası aranmayabilir.

3-Kapıcı Daireleri ve Site Yönetim Odaları ile  Bekçi Odalarının ölçü ve nitelikleri:

a) Kapıcı dairelerinin ve bekçi odalarının taban döşemesi üst seviyesinin hiçbir yeri tesviye edilmiş  zemine 0,50 m ‘den fazla gömülü olmayacaktır.

b) Kapıcı daireleri doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenecektir.

Kapıcı dairelerinin bina içinde  ve dışında düzenlenmesi durumunda, en az 60 m2 inşaat alanı olacaktır.

c) Site Yönetim Odaları; bina içerisinde veya dışında en az 15 m2 büyüklüğünde , hava alabilecek şekilde düzenlenecek ve  en az 1,50 m2 ‘ lik bir helası olacaktır.

d) Bekçi odası en fazla 10 m2  büyüklüğünde, hava alabilecek şekilde düzenlenecek ve en az 1.50 m2 ‘ lik bir helası olacaktır.

e) Ticaret Bölgelerinde zemin katın parsel derinliğince yapılması halinde parsel arka cephesinde en az (3.00 m x 3.00 m) ebadında arka bahçe bırakılarak kapıcı dairesinin     doğal ışık alması sağlanacaktır.

MÜŞTEMİLATLAR

MADDE 55- Binaların müştemilat kısımları, mümkün ise binanın bodrumunda, aksi halde bahçede tertiplenir. Dört tarafı yol ile çevrili istisnai parseller dışında, esas binaların yol tarafındaki cephe hatlarına tecavüz eden müştemilat binası yapılamaz. Bu gibi istisnai parsellerde, müştemilat binalarının yapılacağı yeri tayine İlgili Belediyesi yetkilidir.

Müştemilat binalarının ;

1-Dar kenarı 4.00 m’ den, en yüksek noktasının tabii zeminden yüksekliği 2.60 m’ den fazla olamaz.

2-Esas binaya bitişik oldukları takdirde, komşu hudutlarına; aksi halde esas binaya uzaklıkları 16 ncı maddede belirtilen miktarlardan az olamaz.

3-Yapı cinsleri ahşap olamaz.

4-Parsel durumu müsait olduğu takdirde, esas binanın inşasından önce yapı ruhsatı almak şartıyla yapılması mümkündür.

5-Müştemilatlar; kapıcı dairesi, garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çamaşırhane ve benzeri hizmetler için olup, maksadı dışında kullanılamaz.

PARATONERLER, UYARI LAMBALARI VE ANTENLER

MADDE 56-Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisleri, oteller, içinde parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli, zararlı ve yanıcı madde bulundurulan binalar ile sivri veya yüksek bina ve tesislere “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümleri  gereği, ilgili şartnamelere ve tekniğine uygun paratoner konulması mecburidir.

9,50 m ve daha yüksek gabarili konutlarda merkezi TV anteni ve tesisatı yapılması mecburidir.

Yüksek yapılar ile havaalanı uçuş koridoru üzerinde olan yapılara İlgili  Belediyelerince  ve yetkili kamu kuruluşlarınca uygun görülecek yerlerde uyarı lambası tesis edilecektir.

BAHÇE DUVARLARI

MADDE 57- Bahçe duvarlarının yapımı, İlgili Belediyesi tarafından verilecek yazılı izne tabi olup, bahçe duvarlarının yapımında, parsel sınırları dışına taşmamak ve imar durumunda belirtilen koşullara uymak esastır.

Bahçe   duvarlarının  yüksekliği,  binaların  yol  tarafındaki cephe  hatlarının önünde 1.00 m’ yi, diğer cephelerde ise 1.50 m’ yi geçemez. Ayrıca, üzerlerine yükseklikleri 1.00 m’ yi aşmayan parmaklık yapılabilir. Bahçe duvarları civarın karakterine uygun ve binaların estetiğini bozmayacak şekilde yapılacaktır.

Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde uygulanacak şekli takdire İlgili Belediyesi yetkilidir. Komşu parsel sınırlarında, hafriyattan dolayı kot farkının 1.50 m’ yi aştığı kısımlarda istinat duvarı yapılması mecburidir.

Okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve benzeri gibi özellik arz eden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe duvarları bu madde hükmüne tabi olmayıp, yapım şeklini takdire varsa Estetik Kurul ilke kararları doğrultusunda İlgili Belediyesi yetkilidir.

Yerleşik alanlarda dikenli tel kullanılamaz.

ŞANTİYE BİNALARI

MADDE 58- Lüzum ve ihtiyaca göre belirli bir süre içinde yapılıp yıkılması gereken şantiye binaları bu Yönetmelikte belirlenen ölçülere tabi değildir.

Şantiye binalarının, bulunduğu parsel içinde yapılması gereken esas bina ve müştemilat binası şartlarına tamamen uyulması halinde yıktırılması gerekmeyip, muhafaza edilmeleri mümkündür.

Aksi halde, esas binaya kullanma izni verilebilmesi için şantiye binasının yıktırılmış olması şarttır. Şantiye binası yapılmak istendiği takdirde, İlgili Belediyesinden yazılı müracaatla izin alınması zorunludur. Belediyesi, boyut ve yapılacak yer hususunda gerekli izni verir.

#### DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YAPI RUHSAT İŞLERİ

MADDE 59- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü yapı için İlgili Belediyesinden yapı ruhsatı alınması ve bu ruhsatın birer suretinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmesi zorunludur.

17 ocak 1957 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen binalar ruhsatlı ve iskanlı kabul edilir.

A)Yeni Yapı Ruhsatı Talebinde İstenilen Belgeler:

1- Tapu Kayıt Örneği veya Tapu Kayıt Örneği yerine  geçen;

a) Özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş ancak Kanunlarda mülkiyet belgesi yerine geçmesine  dair hüküm bulunan ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi.

b) Mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili diğer makamlar tarafından verilen belge.

c) Kesinleşmiş kamulaştırma kararları.

2- İmar Durumu : İlgili   Belediyesi   tarafından, bu Yönetmeliğin ekinde EK- 1 olarak ifade edilen belge ile düzenlenen; uygulamaya esas olmak üzere, parselin İmar Planı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılanma şartlarını gösterir belgedir. İmar şartlarında bir değişiklik olmadığı taktirde geçerlilik süresi 1 yıldır.

Bir yıl sonunda,  İmar Planlarında değişiklik yoksa mal sahibinin talebi üzerine , İmar Durumu Vizesi yapılarak süresi 1 yıl uzatılır.  İmar durumu harcının maximum 1/5’ i  kadar vize  ücreti talep edilir.

3- Arsa Aplikasyon Krokisi: Kadastro Müdürlüğü veya serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendisi tarafından mevcut parselin yerinin arazide köşe kazıklarının koordinatlı ve röperli olarak çakılmak suretiyle belirlenmesi sonucunda düzenlenen belgedir.

4-Yapı Aplikasyon Krokisi: Ruhsat almış mimari projeye göre ilgili Belediyesi veya  serbest çalışan Harita Kadastro Mühendisi tarafından düzenlenen, yapının köşe noktalarının araziye oturtulduğunun gösterildiği belgedir.

5- Yol ve Arsa  Kotu Tutanağı (Plankote) : İlgili Belediyesi veya serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendisi tarafından düzenlenen mevcut arazinin köşe kotları ile imar yollarının siyah varsa kırmızı kotlarının gösterildiği belgedir.

6- İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı: İlgili Belediyesi tarafından düzenlenen aynı ada içerisinde İmar Mevzuatına uygun % 50 teşekkül etmiş yapılaşma dikkate alınarak yeni yapılacak yapının yola göre durumunu ve istikametini belirleyen  belgedir.

Ada içerisinde yapılaşma teşekkül etmemiş ise, İmar ve İstikamet hattı tutanağı talep edilmez.

7- Yıkım  Belgesi (Gerekli ise): Mevcut parselde yıkılması gereken eski bina olması halinde İlgili Belediyesinden yıkım için alınacak izin belgesidir.

8- Yapı Denetimi Kanunu , İlgili Yönetmeliği ve Genelgeleri çerçevesinde belirtilen bilgi ve belgeler(Taahhütname, sözleşme, kayıt, vb.)

9- Sicil Durum Belgeleri

istenir.

Yapılara 69 uncu maddedeki koşullara ve Ek-2’ de görüldüğü şekilde inşaat bilgi tabelası hazırlanmadan ruhsat verilmez.

B)Yapı ruhsatına esas projelerin hazırlanması

Yapı sahibi veya kanuni vekillerince yürürlükteki Kanun, Plan, Yönetmelik, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kuralları, varsa kent estetiği kurulu ilke kararları ile tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere aşağıdaki projeler hazırlatılır.

1) Mimarî proje; mimarlar tarafından uygulama imar planına, parselasyon planına ve bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanan vaziyet plânı(1/500 veya 1/200 ölçekte), kat mülkiyetine esas paylaşım tablosu ,bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânı ile bunlara ilişkin en az iki adet kesit ve yeterli sayıda görünüş (1/100 veya 1/50 ölçekte),gerektiğinde uygun ölçekte sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan avan proje (imar durumunda belirtilmişse) ve uygulama projeleri ile ilgili mühendislerce hazırlanan ısı yalıtım projesi veya raporu, yapı yaklaşma mesafeleri ve yapı projelerine göre hazırlanacak yapı aplikasyon belgesi, yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek peyzaj projelerinden meydana gelir.

Toplu konut bölgelerinde  parsel alanı 2500 m²’ yi ve toplam inşaat alanı 1000  m²’ yi  aşan parsellerde peyzaj projesi yapılması mecburidir. Peyzaj projeleri ; Bitkilendirme projesi, Uygulama projesi, Detay paftası ve Görünüş paftası olmak üzere 4  ayrı projeden   oluşur. İlgili Belediyesi, bu projelerin tamamını veya gerekli görülenlerini istemeye yetkilidir. Ayrıca, yerleşme düzeni ve yapım özelliği nedeni ile gerekli görülen hallerde, her türlü yapıdan peyzaj projesi istemeye de  İlgili Belediyesi yetkilidir.

2) Statik proje; mimari projeye ve zemin etüdü raporuna uygun olarak, inşaat mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dahil olmak üzere bütün kat planları, çatı planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır.

Statik projeye esas teşkil edecek ve EK-3’ te yer alan “ İnşaat Ruhsatına (uygulamaya) Yönelik Hazırlanacak Zemin İnceleme Raporlarının Genel Formatı ”na uygun olarak hazırlanacak  zemin etüdü (jeoteknik etüt) raporu;

a) Yeraltının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden jeofizik mühendislerince,

b) Sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuar deneylerini ihtiva eden zemin-yapı etkileşiminin analizinde kullanılacak temel-zemin, zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu alan çalışmalar yönünden jeoloji mühendislerince,

c) Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplaması gibi çalışmalar yönünden inşaat ve jeoloji mühendislerince,mühendislik hizmetleri standartlarına, Bakanlıkça belirlenen “Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” a, “Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı” ‘na uygun, detaylı olarak hazırlanan ve parselin bulunduğu bölge üzerine yapılacak yapı ve zeminin durumuna göre birden fazla mühendislik disiplinine ilişkin çalışmayı ihtiva etmesi halinde, bu mühendislik disiplinlerine mensup mühendislerce birlikte imzalanan belgedir.

d) Mekanik tesisat projesi; mimarî projeye uygun olarak, makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen doğalgaz, sıhhî tesisat, güneş enerjisi, jeotermal enerji, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri gibi ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve her türlü arıtma projeleri, ısı yalıtım raporudur. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

e) Elektrik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak, elektrik mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisatı ile elektrik mühendisi ve makine mühendisince birlikte hazırlanan asansör projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

Yukarıda sayılan projeler, yapının özelliğine ve mahallin şartlarına göre idarece ek olarak istenecek olan ve ilgili mühendislerce hazırlanan proje, rapor ve belgeler; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsü’nce hazırlanan standartlara ve ilgili bütün mevzuata uygun olması gerekir.

Projelerin ilk paftasında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada ve parsel numaraları, arsanın alanı, var ise mevcut yapılar, yapılacak yapının cinsi, kat adedi, bina ve yapı inşaat alanları, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri ve fennî mesulleri hakkındaki bilgileri ihtiva eden bilgi tablosu bulunur. Mimari projenin ilk paftasında ayrıca, vaziyet planı ile kat mülkiyeti ve kat irtifakı tabloları yer alır.

Proje müelliflerince hazırlanarak imzalanan tatbikat projeleri 4 takım halinde düzenlenerek, usûlüne göre dosyalanıp, yapı denetim firmaları veya fenni mesullerce idarenin ilgili birimine teslim edilir.(Ruhsat işlemleri yapı denetim firmaları veya fenni mesullerce takip edilir.) İdarece, ruhsata esas belgeler, plan ve mevzuat hükümlerine göre incelenir. Herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunmuyor ise, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ruhsat verilir. Herhangi bir eksikliğin veya yanlışlığın bulunması halinde, müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklik ve yanlışlığı bildiren bir yazı ekinde tatbikat projeleri iade edilir. Eksiklik ve yanlışlıklar giderildikten sonra yapılacak müracaat üzerine, 15 gün içinde yapı ruhsatı verilir. Yapı ruhsatı verilmeden önce, yapının denetimine ilişkin bütün fenni mesuliyetler kamu adına üstlenilir.

Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekir. İdare her proje için, proje müelliflerinin, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin mevzuata aykırı uygulama sebebiyle, süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığını belirlemek üzere, ilgili meslek odasınca elektronik ortamda ve maktu bir bedel karşılığında düzenlenen, işin adının da yazılı olduğu sicil durum belgesini ister.Ancak, yukarıda 2 nci fıkranın 2 nci paragrafında yer alan; jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi ve inşaat mühendisince birlikte hazırlanacak olan statik projeye esas teşkil edecek zemin etüdü (jeoteknik etüt) raporunun tek sorumlusu olacak olup, bu sorumlunun sicil durum belgesinin alınması yeterlidir.

Haklarında kısıtlama bulunan meslek adamlarına ait projeler onaylanmaz, fenni mesuliyet üstlenilmesine izin verilemez, yapı ruhsatı düzenlenemez. Yapım işlerinde yapı müteahhidi, taşeron ve şantiye şefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev üstlenemezler. İdare, projeleri incelerken 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğu da gözetir.

3194 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plâncıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır. Proje müellifliği ve fenni mesuliyet üstlenen fen adamının iştigal konusu ile ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, bu kurum ve kuruluşlara ait projeleri yapan ve 17.6.1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca mühendislik ve mimarlık hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve mühendisler, meslek odasına kayıt ve büro tescili hakkındaki yükümlülüklere tâbi değildir.

C)Mimarlık – Mühendislik Proje Müelliflerinin kayıtlarının tutulmasına ilişkin esaslar:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Mimarlık -Mühendislik proje müelliflerinin kayıtları , Kocaeli Büyükşehir Belediyesince tutulur.

İlçe Belediyeleri,  Büyükşehir Belediyesi tarafından kaydı yapılmamış yada yenilenmemiş proje müelliflerinin hazırladığı projeleri kabul etmezler.

Proje müellifi;  ilgili meslek odasına kayıtlı olmak, büro tescilini yaptırıp her yıl yenilemek  ve Büro Tescil Belgesini Büyükşehir Belediyesine sunmak zorundadır.

Proje Müelliflerinin ilk kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:

- Dilekçe

- Bir adet  fotoğraf

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Vergi dairesine kayıtlı olduğuna dair güncel bir belge

- İmza Sirküleri ( Noter tasdikli )

- Diploma fotokopisi veya çıkış belgesi ( Noter tasdikli )

- Şirket  ise Ticaret  Odasından  Faaliyet  Belgesi

- Büro tescil Belgesi

- 330 TL Harç (Her yıl Belediye Meclisince yeniden belirlenir.)

Proje Müelliflerinin kayıt yenilemelerinde aşağıdaki belgeler istenir.

1-  Dilekçe ile Müracaat.

2-  Vergi Kaydı. ( Her Yıl için )

3-  Ticaret Odasından faaliyet belgesi ( Şirkete bağlı ise ) ( Her Yıl için )

4-  Büro Tescil Belgesi. ( Her Yıl için )

5-  Her yıl  Belediye Meclisince yeniden belirlenen  ilk kayıt bedelinin 1/3’ ü alınır.

Proje müellifi kayıtları 1 kez yapılıp daha sonraki yıllardaki talepler kayıt yenilemesi olarak kabul edilir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kayıtları yapılan veya kayıtları yenilenen Proje Müellifleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr   adresinde yayınlanır.

RUHSATSIZ VEYA EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İLE İZİNSİZ KAZI

MADDE 60- Tek  ruhsata  bağlanmış   yapı  ya da  yapılara   ait  bağımsız   bölümlerden  herhangi birisinin  Plan  veya   ilgili  Yönetmelik  hükümlerine aykırı   olması,  bunlara  aykırı olmayan diğer bağımsız  bölümlerin  tamir, tadil veya ilave işlemlerini durdurmaz. Ancak, yapının ortak alanlarındaki aykırılıklar  giderilmedikçe diğer bağımsız bölümlerin tamir, tadil veya ilave işlemleri yapılamaz.

Her çeşit kazı, hafriyat işlemleri için Belediyeden izin alınması zorunludur.Bir parsele ilişkin yapı ruhsatı alınmadan o parselde kazı ve hafriyat yapılamaz. Ruhsat alındıktan sonra yapılacak olan hafriyattan doğan her türlü kazalara ait sorumluluk mal sahibine ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanan yapı sorumluları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesine göre belirlenen Fenni Mesullere aittir. Yan parseldeki yapılar ve toprak kaymaları ile ilgili önlemlerin alınması gerekmektedir.Aksi takdirde, İmar Kanunu’nun 32-40-42 nci maddeleri hükümlerine göre işlem yapılır.

YAPILARIN DENETİMİ

MADDE 61-  4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve diğer kanunlardaki muafiyetler dışında kalan yapıların fenni mesuliyet hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgililerin sicillerinin tutulmasına dair esaslar aşağıda belirlenmiştir.

A)Fenni Mesuliyet:

Fenni mesuller, 58 inci maddede belirtilen esaslara göre düzenlenen ruhsat eki projelerin uygulanmasının denetimi için mal sahibi veya vekili tarafından belirlenirler ve ilgili idareye karşı görevli ve sorumludurlar.

Proje ile ilgili sorumluluk proje müellifine ait olmak üzere yapının fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapım aşamasına göre mimar, inşaat,  makine ve elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür. Ayrıca idare varsa ek projelerin fenni mesuliyetini, konusuna göre ilgili meslek adamlarının üstlenmesini ister.

Fenni mesuller ünvanına ve eğitimine göre, yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetleyeceğine dair taahhütnameyi ilgili idareye vermek zorundadır. Taahhütnamede fenni mesul ile mal sahibi arasında yapılan sözleşmede belirlenen fenni mesuliyet bitiş süresine ilişkin bilginin yer alması gerekir. Ayrıca, noter tasdikli imza sirküleri, Bağ-Kur veya sigorta kaydı, her yıl yenilenecek vergi kayıt belgesi de idareye verilir.

İdare; aynı zamanda, kanuna ve mevzuata aykırı uygulama nedeniyle süreli olarak faaliyetleri kısıtlanan fenni mesullerin bu durumu hakkında bilgilenmek ve aşağıda belirlenen inşaat alanı sınırlamalarının denetimini sağlamak üzere, ilgili meslek odasınca düzenlenen, sicil durumunu ve fenni mesuliyet üstlenilen işin adı ile fenni mesulün üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını (m2) belirtir belgeyi ister. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin birer örneği ilgili meslek odalarına gönderilir.

Meslek odaları, fenni mesuliyete ilişkin yapı inşaat alanı sınırlamasının kontrolünü bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere kayıtlarına giren yapı ruhsatı ile bu ruhsata istinaden düzenlenen yapı kullanma izin belgelerini veya fenni mesul sözleşmelerini veya istifa dilekçelerini dikkate alarak yerine getirirler.

Fenni mesulün, Kocaeli il sınırları içinde  ikamet etmesi zorunludur.

Fenni mesullerden, mimar veya inşaat mühendisi 30 000 m2 ’ den, makine mühendisi               60 000 m2 ‘den, elektrik mühendisi 120 000 m2’ den fazla inşaatın, fenni mesuliyetini aynı anda üstlenemez. Üzerinde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile bu miktarları aşan tek ruhsata bağlı inşaatlarda bu şart aranmaz.

Tek ruhsata bağlı, yapı inşaat alanı 3000 m2’ den fazla olan inşaatlarda yapı denetiminde fenni mesullere yardımcı olmak üzere uzmanlık konusuna göre birer fen adamı görevlendirilir. Bu fen adamlarından, aynı anda ve il sınırları içinde kalmak kaydıyla inşaatla ilgili fen adamı        15 000 m2 ‘den, tesisatla ilgili fen adamı 30 000 m2’ den, elektrikle ilgili fen adamı                    60 000 m2 ‘den fazla inşaatta görevlendirilemez.

İşin konusuna göre ilgili fenni mesuller ve yardımcısı fen adamları yapı ruhsat formunda belirlenenler ile aşağıda belirtilen yapım aşamalarında yapı yerinde bulunmak ve aşağıda sıralanan işlerin yapılmış olduğuna ilişkin açıklamaları yapı denetim defterine işlemek zorundadır.

1) Aplikasyon,

2) Hafriyat ve zemin hazırlama ve zemin etüdü ve emniyet gerilmesi testlerinin yapımı,

3) Temel inşaatın tamamlanması ve temel vizesi düzenlenmesi,

4) Temel ve çatı dahil her katın kalıp, demir, beton ve tesisat donanımı,

5) Su ve ısı yalıtım vizesi,

6)Malzemenin kullanımından önce Türk Standartları Enstitüsü standartlarına     uygunluğunun denetimi,

7) Tesisat, elektrik, kanalizasyon vizeleri,

Bu maddeye göre istihdam edilen fen adamlarının bu görevi kabul ettiklerine dair taahhütnamenin ilgili idareye verilmesi zorunludur.

Fenni mesullerin sicilleri, ilgili meslek odalarınca, ilgili idareden alınacak iş bitirme belgeleri de dikkate alınarak tutulur ve yeni bir fenni mesuliyet üstlenilmesinde bu siciller dikkate alınır.

Fen adamlarının sicilleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, belediyelerin ilgili birimlerince tutulur ve bu sicillerin birer kopyaları her yıl sonunda Valiliğe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) gönderilir. Sicil fişleri yapının inşaat ruhsatı alınmasından yapı kullanma izninin alınmasına dek geçecek süreyi, bu süreç içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır. Fen adamlarının sicillerinin tutulmasında fenni mesullerin bildireceği görüş ve kanaatler esas alınır.

KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER

MADDE 62- Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti ve kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydı ile avan projeye göre ruhsat verilir.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan karayolu, demiryolu, tünel, köprü, menfez, baraj, hidroelektrik santralı,sulama ve su taşıma hatları, enerji nakil hatları, boru hatları (doğal gaz boru hattı ve benzeri), silo, rafineri gibi enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteliğinde olan kontrol kulübesi, trafo, eşanjör, elavatör, konveyör gibi yapılar inşaat ruhsatına tabi değildir. Bu tür yapı ve tesislerin inşasına başlanacağının, ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu tarafından mülkiyet belgesi ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olduğunu belirten belge ile birlikte yazılı olarak ilgili idareye başvurması gerekmektedir. Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara; Belediyeden alınan imar durumuna göre kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğu ilgili Belediyesine yazı ile bildirildiği takdirde, 59 uncu maddede sayılan belgeler aranmaksızın yapı ruhsatı verilir.

## TAMİR VE TADİLATLARDA RUHSAT ALMA  ZORUNLULUĞU

MADDE 63-

a) Mevcut yapının yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine aykırı olmaması şartı ile imar planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak esaslı tamir ve tadili yapılabilir. Ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Yapı ruhsatı alınmış inşaatlarda yapılacak ruhsata tabi ilave ve esaslı tadilatlarda, ilgili idarece proje müelliflerinin uygun görüşü aranır.

b) İşyerlerinde fonksiyon değişikliği yapılacak ise belediyesinden ön izin alınması zorunludur.Belediyesi bu ön izni verirken; civarın karakterini,binanın özelliklerini,büyüklüğünü, çevreye vereceği veya çevreden alacağı koku , duman , gürültü gibi zararlı etkileri de göz önünde bulundurur.

ESASLI TAMİR VE TADİLATLAR

MADDE 64- Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir.

Bu değişiklik yapının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik yapılır.

Projenin üzerinde ayrıca tadilat projesi gerektirmeyen basit düzeltmeler, proje müellifinin bilgisi dahilinde bütün nüshalarda yapılarak, Belediyece mühürlenip imzalanır.

İlave ve tadilat projeleri  4 takım olarak düzenlenerek 59 uncu maddedeki esaslara uygun olarak onaylanır.

BASİT TAMİR VE TADİLATLAR

MADDE 65- Basit tamir ve tadilatlar ruhsata tabi değildir.Ancak basit tamir ve tadilatlarda ilgili Belediyesinden izin alınması zorunludur.

YAPI KULLANMA İZNİ

MADDE 66- Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren Belediye veya Valilikten izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için İlgili İdareye yapılan başvuru dilekçesi ekinde, fenni mesullerin yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları yer alır.

Mal sahibinin müracaatı üzerine Belediye yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirler.

Yapı Kullanma İzin Belgesi ile ilgili süreç, “5490 Sayı ve 25.04.2006 tarihli Nüfus Hizmetleri Kanunu’ nun sekizinci kısım 50 nci maddesi 1 inci fıkrası ile “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin” 2 nci bölüm 9 uncu maddesine göre gerçekleştirilecektir.Kocaeli Coğrafi Bilgi Sistemi ve Ulusal Adres Veri Tabanının güncellenmesi amacıyla yapı kullanma izni ile ilgili istenilen bilgi ve belgeler, Büyükşehir Belediyesine web ortamında veya faksla gönderilir.

Yapının mevzuata uygun bulunması halinde, 30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapının mevzuata uygun hale getirilmesi istenir. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra, aynı süreç izlenerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenip, yapı kullanma izni verilir. Yapı kullanma izin belgesinin birer örneği, mal sahibi ve/veya sahiplerine, yapının müteahhidine, proje müelliflerine ve fenni mesullere verilir.

Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması şarttır.

Yapı kullanma izninin verildiği tarih, yapının tamamlandığı tarihtir. 5 yıllık ruhsat süresi içinde yapı kullanma izninin düzenlenmesi gerekir. Aksi halde, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki hükümler uygulanır.

Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti veren idare sorumludur. Kısmi yapı kullanma iznine bağlanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlandırılır.

İlgili Belediyesince yapılara Yapı Kullanma İzni verilmeden önce, 59/b maddesine göre Peyzaj Projesi istenen parsellerde, bahçe düzenlemelerinin Peyzaj projelerine ve 67. maddede yer alan koşullara uygunluğunun kontrol edilmesi zorunludur.

AĞAÇ DİKİLMESİ

MADDE 67-

1) Binaların ağaç  dikimine müsait  olan  ön, yan ve arka  bahçelerine  yapı   inşaat alanının her 50 m2 ‘ si için ve bir ağaca 10 m2  yer ayrılmak sureti ile ağaç dikilmesi zorunludur.

2) Ağaç dikimine müsait bahçesi bulunmayan  binalarda  ise  yapı  inşaat  alanının  her  50 m2  ‘si için bir ağaç olmak üzere Belediyenin göstereceği kamu kullanımına ait (park, ağaçlandırma alanı vb.) alanlara ağaç dikilecektir.

3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin işlemler İlgili Belediyesince yapılır.

4) Ağaç dikiminin gerçekleştiğine dair Park ve Bahçeler Müdürlüğünce  düzenlenecek  onaylı belge ibraz edilmeden yapılara Yapı Kullanma İzni verilemez.

Bu maddede belirtilen uygulama,  mutlaka ağaç dikme ve diktirme zorunluluğu şeklinde olup, hiçbir şekilde  bedele dönüştürülemez.

BANKAMATİKLER :

MADDE 68-Bankamatik cihazlarının kullanımı nedeniyle yaya kaldırımları yaya sirkülasyonunu olumsuz yönde etkileyecek şekilde işgal etmesine izin verilmez.

Bankaların bankamatik cihazlarının kullanımı ile ilgili her türlü sirkülasyonunu kendi                    mülkiyetleri içinde yola taşmayacak şekilde çözmeleri esastır.

Binaların yol cephelerine tesis edilecek bankamatik cihazları için, binanın kendi mülkiyet sınırları içinde cephe boyunca en az 1.00 m geriye doğru çekilmek suretiyle yer ayrılması ve cephesi de çevresi ile uyumlu bir şekilde düzenlenerek kapatılması mecburidir.

Ancak, bankamatik kurulacak binaların, ayrıca tali bir yola, parka veya yeşil alana cephesinin bulunması halinde, yaya kullanım alanlarını ve diğer bina girişlerini engellemeyecek şekilde kendi mülkiyetlerinin dışında düzenleme yapılmasına karar vermeye ve uygulanacak şekli takdire varsa Estetik Kurul İlke Kararları doğrultusunda İlgili Belediyesi yetkilidir. Evvelce yapılmış bankamatikler  için de bu hüküm uygulanır.

#### İNŞAAT BİLGİ TABELASI

#### MADDE 69-Yapımı süren inşaatlarda, şantiyenin görünür bir yerine asılmak üzere ve Ek-2’ de görüldüğü şekilde ‘‘İnşaat Bilgi Tabelası’’ düzenlenmesi zorunludur.Tabeladaki bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulmasından mal sahibi ve yapı denetim firması/fenni mesul sorumludur.

İSTİSNALAR

MADDE  70-

Özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde bu Yönetmeliğin özel kanunlara ve yönetmeliklerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılarda, plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve T.S.E. tarafından belirlenmiş standartlara uyulması zorunludur.

## BEŞİNCİ BÖLÜM

## GEÇİCİ HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA , YÜRÜRLÜK VE

## YÜRÜTME

GEÇİCİ MADDE 1- 31.12.2009 tarihi itibariyle Belediyesince incelenmeye başlanmış olan projeler bu Yönetmeliğe tabi değildir.

GEÇİCİ MADDE 2- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce alınan bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan ya da Yönetmelik hükümleri ile getirilen uygulamaları değiştirmeyen Meclis Kararları geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 3- Yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümlerine uygun olarak inşaat ruhsatına bağlanmış olan, ancak ruhsat süresi içinde yapı kullanma izni alınmamış yapıların en az kaba inşaatının ruhsat süresi içerisinde ruhsat ve eklerine uygun tamamlandığının belgelenmesi halinde, ruhsata bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri doğrultusunda yeniden ruhsat verilir.

Bu madde yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl için geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 4- Üzerinde mevcut binalar bulunan parsellerin ifrazında mevcut binaların K.A.K.S. değeri dikkate alınır.

Ancak 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden önce bir parselde birden fazla inşaat ruhsatlı binanın mevcut olduğu ve bu binaların bir veya bir kaçının deprem esnasında enkaz haline gelmesi veya ağır hasarlı raporu tanzim edilmesi sonucu yıkılması durumunda,imar planı veya yönetmelik değişikliği nedeniyle yıkılan kısımlardaki kat maliklerinin hak kaybına uğramamaları için yıkımla ilgili belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla mevcut bina veya binaların bulunduğu parselde bu yönetmelikte yer alan minimum çekme mesafeleri yada planda gösterilen mesafeleri ve TAKS değeri sağlandıktan sonra kalan kısım ifraz edilebilir.

GEÇİCİ MADDE 5- 13.11.2009 tarihinden önce vergi dairesine kayıt yaptırmış ve vergi dairesinde belirttiği adreste aktif olarak çalıştığını ispat eden fırınlar, 50 nci maddenin 2/a, 3 üncü ve 4 üncü bentlerinde  belirtilen şartlara tabi değildir.Ancak, bu tür fırınlarda esaslı tamir, tadilat ve devir işlemlerine izin verilmez.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA VE YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 71- 01.02.2005 tarihi itibari ile yürürlükte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış olup,Kocaeli  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2009 tarih ve 577 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

EK-1

EK-2

EK-3

İNŞAAT RUHSATINA(UYGULAMAYA) YÖNELİK HAZIRLANACAK ZEMİN İNCELEME RAPORLARI’NIN   GENEL FORMATI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin uygulandığı alanlardaki tüm yapı ve binalara yeni inşaat ruhsatiyesi almak için yapı veya bina sahibi ya da kanuni vekilleri söz konusu inşaat alanı için “ZEMİN İNCELEME RAPOR” ‘ u yaptırmak mecburiyetindedirler.

A-Zemin İnceleme Raporlarında Göz Önüne Alınacak Faktörler:

İmar planlarına esas “Jeolojik-Jeoteknik ve mikrobölgeleme inceleme Raporları” ve bunlara ait “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nın mevcut olduğu bölgelerde parsel bazında hazırlanacak olan inşaat ruhsatına (uygulamaya) yönelik olan ve statik projelere altlık teşkil eden ‘Zemin İnceleme Raporları”nda, yapılacak saha, laboratuar ve büro çalışmalarında, yapıyı etkileyecek olan 3 faktör göz önüne alınmalıdır.

1) Belediyece parsel sahibine verilen  Parselin genel zemin durumu ve yerleşilebilirliği hakkında bilgi veren, imar planlarına esas olarak hazırlanmış Harita ve Raporlara göre Yerleşime uygunluk Durumu,

2) Planlanmış yapının fonksiyonunu ve önemini belirten Bina Önem Katsayısı,

3) Meydana gelebilecek bir depremde uzaklık olarak deprem etkisine hangi mertebede maruz kalınacağını belirleyen Deprem Bölgesi Derecesi.

B-Zemin İnceleme Raporu Format İçeriği Kategori Tespiti:

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda oluşturulan ve aşağıda tabloda verilen “Kategorilendirme Abağı”nda belirtilen bu 3 faktöre göre hazırlanacak “Zemin inceleme Raporu” format içeriği 4 kategoriye ayrılmıştır. Bu abak yardımı ile kategori tespiti yapılır.

| Yerleşime Uygunluk Durumu | Bina Önem Katsayısı | Deprem Böl.Derecesi | Kategori |
| --- | --- | --- | --- |
| YERLEŞİME UYGUN ALAN YU | 1.0 | 1 ve 2 | Tip B |
|  |  | 3 | Tip A |
|  |  | 4 ve 5 |  |
|  | 1.2 | 1 ve 2 | Tip B |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 ve 5 | Tip A |
|  | 1.4 ve 1.5 | 1 ve 2 | Tip D |
|  |  | 3 | Tip B |
|  |  | 4 ve 5 |  |
| ÖNLEMLİ ALANLAR ÖA | 1.0 | 1 ve 2 | Tip C |
|  |  | 3 | Tip B |
|  |  | 4 ve 5 |  |
|  | 1.2 | 1 ve 2 | Tip C |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 ve 5 | Tip B |
|  | 1.4 ve 1.5 | 1 ve 2 | Tip D |
|  |  | 3 | Tip C |
|  |  | 4 ve 5 |  |

Tablo: Kategorilendirme Abağı

- Kategorilere Göre Yapılacak İşlemler:

TİP A:

1) Jeoloji çalışmaları,

2) Jeofizik çalışmaları,

3) Depremsellik çalışmalarını,(deprem etki ve riski)

4) Diğer afet durumu çalışmalarını (sel, taşkın, akma v.b) içerir.

5)Jeoteknik çalışmalar çerçevesinde (araştırma çukuru, laboratuvar deneyleri yapılır) mekanik   temel   araştırma   sondajlarının   yapılıp, yapılmayacağı, zemin, civar yapılar ve çevre koşulları dikkate alınarak belirlenir. jeofizik çalışmalar (sismik veya yüzey dalgası yöntemleri (Remi,masw,sasw ) ve elektrik özdirenç sondajı  yapılır.

TİP B :

1) Jeoloji çalışmaları

2)Jeofizik çalışmaları,

3)Jeoteknik  çalışmaları

4)Depremsellik çalışmalarını, (deprem etki ve riski)

5)  Diğer afet durumu çalışmalarını (sel, taşkın v.b) içerir.

6)Jeoteknik   çalışmalar   çerçevesinde(Muayene Çukuru açılarak, laboratuar deneyleri yapılır)  mekanik   temel   araştırma   sondajlarının   yapılıp, yapılmayacağı, zemin, civar yapılar ve çevre koşulları dikkate alınarak belirlenir. jeofizik çalışmalar (sismik  veya Yüzey dalgası yöntemleri(Remi,masw,sasw ) ve elektrik özdirenç sondajı ) yapılır.

TİP C:

1) Jeoloji çalışmaları,

2)Jeofizik çalışmaları,

3) Jeoteknik çalışmaları,

4) Depremsellik çalışmalarını,(deprem etki ve riski)

5)Diğer afet durumu çalışmalarını (sel, taşkın v.b.) içerir.

6)Jeoteknik çalışmalar çerçevesinde (Mekanik  temel  araştırma  sondajları,  yerinde  ve

laboratuarda  yapılacak  deneyler) yapılır. jeofizik çalışmalar (Sismik  veya Yüzey dalgası yöntemleri(Remi,masw,sasw ), ve elektrik özdirenç sondajı ) yapılır.

TİP D:

1) Jeoloji çalışmaları,

2) Jeofizik çalışmaları

3) Jeoteknik  çalışmaları

4) Depremsellik çalışmalarını, (deprem etki ve riski)

5) Diğer afet durumu çalışmalarını(sel, taşkın, akma, kayma vb.) içerir.

6) Jeoteknik çalışmalar çerçevesinde (Mekanik  temel  araştırma  sondajları,  yerinde  ve laboratuarda  yapılacak  deneyler ,oturma, şişme, sıvılaşma, stabilite vb.analizler) yapılır.

Jeofizik çalışmalar (Sismik  veya Yüzey dalgası yöntemleri(Remi,masw,sasw ),  Mikrotremor(Zemin Bina etkileşimi,,rezonans tahkiki) ve elektrik özdirenç sondajı)    yapılır.

Yukarıda belirtilen hükümler, Zemin ve Temel  İnceleme Raporu içeriğine yönelik asgari kurallar olmakla birlikte, raporu hazırlayanlar tarafından gerekli mesleki bilgiler ile ilgili standartlar ve güncel yasal ve bilimsel çalışmaların göz önünde bulundurulması zorunludur.

Zemin inceleme raporları mühendislik hizmetleri standartlarına, Bakanlıkça belirlenen Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar’a, Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı’na uygun olarak jeoloji Mühendisi,jeofizik Mühendisi ve Geoteknik konusunda uzmanlaşmış inşaat mühendislerince ortaklaşa hazırlanır. Jeoteknik çalışmalar çerçevesinde  Araştırma çukuru ve Mekanik temel araştırma sondajlarının  raporda yer alıp almayacağına zemin,kazı derinliği,civar yapılar, yapı büyüklüğü ve çevre koşulları dikkate alınarak projeyi yürütenler tarafından uzmanlık alanlarına göre ilgili yasa yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde karar verilir.Plansız alanlarda yapılacak zemin inceleme raporları kategorilendirme abağına göre düzenlenir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Zemin Araştırma  Firmaları ve Proje Müellifleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesine kayıt yaptırmak zorundadır.Kayıtsız firma ve proje müelliflerinin hazırlamış oldukları zemin araştırma raporları ilçe belediyeleri tarafından kabul edilmez.

2) Zemin İnceleme Raporlarının Genel İçerikleri:

Hazırlanacak olan raporlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 19.08.2008 tarih ve 26972 sayı ile Resmi gazetede yayınlanan  "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" ve 10 Ağustos 2005 tarih ve 815 sayı ile yayımlanan “Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı” na göre düzenlenir.

Zemin ve Temel İnceleme Raporu, genel anlamda dört (4) kısımdan oluşmalıdır:

2a)Genel Bilgiler: Amaç ve kapsam, alanın tanıtılması, mevcut yerel zemin koşulları, jeolojik özellikler, imar planı durumu ve çevresel koşullar verilmelidir.

2b)Saha, Laboratuar ve  Büro  çalışmaları:  Saha,  laboratuar ve büroda ne  tür  çalışmaların yapıldığı, bunlarla ilgili veri ve hesaplamalar verilmelidir.

2c)Değerlendirme: Yerleşilebilirlik, verilerin değerlendirilmesi, kabul edilen parametreler ve güncel bilimsel metotlar vasıtasıyla bunların izahı verilmelidir.

2d)Sonuç ve Öneriler: Yerleşilebilirlik, afet riski, statik proje, temel ön tasarımı ve inşaata yön verecek öneriler ve uyarılar verilmelidir.

3)Zemin İnceleme Raporlarının Hazırlanmasından Sonra Yapılacak İşlemler:

3a)Hazırlanan raporda yer alan loglar, deney föyleri vb. ekler orijinal olmalı ve ilgilisince

imzalanmalıdır.

3b)Laboratuar deneyleri, standartlara uygun ve denetimi yapılan laboratuarlarda yapılmış olmalıdır.